## Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

• Lưu ý:     Trước khi kiểm tra phải ngắt điện.

1. Kiểm tra dây dẫn điện

• Dây dẫn điện trong nhà thường được sử dụng dây có vỏ bọc cách điện tốt.

• Biện pháp khắc phục:

◦ Dây dẫn không buộc lại với nhau, tránh làm tăng nhiệt độ, hỏng lớp cách điện.

◦ Thay dây mới, dùng băng keo quấn cách điện chỗ bị hở.

2. Kiểm tra cách điện của mạng điện

• Kiểm tra các ống luồn dây dẫn.

• Kiểm tra rò điện.

• Nếu bị dập, vỡ thì có thể thay ống nhựa cách điện mới.

3. Kiểm tra các thiết bị điện

a. Cầu dao, công tắc

| Hiện tượng | Cách khắc phục |
| --- | --- |
| Vỏ công tắc bị sứt hoặc vỡ | Sử dụng băng dính cách điện quấn bao kín vị trí vỏ bị sứt hoặc vỡ. Thay công tắc mới. |
| Mối nối dây dẫn của cầu dao, công tắc tiếp xúc không tốt hoặc bị lỏng | Sửa lại mối nối đúng theo yêu cầu kĩ thuật của mối nối giữa dây dẫn với phụ kiện |
| Ốc, vít sau một thời gian sử dụng bị lỏng ra | Sử dụng tua vít vặn chặt các ốc, vít lại |

b. Cầu chì

Khi kiểm tra cần chú ý:

• Cầu chì được lắp đặt ở dây pha, bảo vệ các thiết bị điện.

• Cầu chì phải có nắp che.

• Kiểm tra số liệu định mức của cầu chì với yêu cầu làm việc của mạng điện.

c. Ổ cắm điện và phích cắm điện

• Phích cắm điện: Võ, chốt cắm phải chắc chắn, đảm bảo tiếp xúc tốt với các cực của ổ cắm điện.

• Các dây nối vào ổ cắm điện, phích cắm điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

• Sử dụng nhiều loại ổ cắm điện khác nhau cho nhiều cấp điện áp khác nhau để tránh nhầm lẫn.

• Không đặt ổ cắm điện ở những nơi ẩm ướt nóng quá hoặc nhiều bụi.

4. Kiểm tra các thiết bị điện

• Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện: các bộ phận cách điện bằng cao su, chất dẻo phải nguyên vẹn. nếu vỡ phải thay ngay.

• Kiểm tra dây dẫn và các mối nối: không bị hở, rạn nứt. kiểm tra kĩ chỗ nối vào phích cắm và chỗ nối vào đồ dùng điện. nếu gãy có thể gây đoản mạch.

• Kiểm tra các bộ phận của đồ dùng điện.

• Phải kiểm tra định kì và sửa chữa các đồ dùng điện kịp thời.