## Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (t.t)

• Nội dung chính

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.

- Đảm bảo an toàn điện.

### I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị

- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, khoan điện (hoặc khoan tay), tua vít, bút chì điện, dao nhỏ, thước kẻ, bút chì.

- Vật liệu và thiết bị: bảng điện, hai công tắc cực, cầu chì, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp.

### II. Nội dung và trình tự thực hành

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý

• Hai mạch điện của hai đèn mắc song song nhau.

• Hai công tắc độc lập với nhau.

• Công tắc nào đóng thì đèn của mạch đó sáng; ngược lại, ngắt mạch thì đèn đó tắt.

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt

2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ

| STT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kìm điện | 1 | Cách điện tốt |
| 2 | Kìm tuốt dây | 1 | Cách điện tốt |
| 3 | Tua vít | 1 | Cách điện tốt |
| 4 | Khoan tay | 1 | Cầm chắc chắn |
| 5 | Bóng đèn | 2 | 220V - 60W |
| 6 | Đui đèn | 2 | Cách điện tốt |
| 7 | Cầu chì | 1 | 220V – 5A |
| 8 | Công tắc ba cực | 1 | 220V – 6A |
| 9 | Bảng điện | 1 | 20x15x1,5 |
| 10 | Dây điện | 5 m | Lõi 1 sợi |
| 11 | Băng cách điện | 1 | Cách điện tốt |
| 12 | Giấy ráp | 1 | Tốt |

3. Lắp đặt mạch điện

Qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

• Bước 1. Vạch dấu

◦ Lỗ luồn dây, lỗ vít, thiết bị điện, bảng điện, đường đi dây, đèn ...

◦ Kí hiệu riêng biệt cho lỗ luồn dây và lỗ bắt vít.

• Bước 2. Khoan lỗ

◦ Chọn mũi khoan, lắp mũi khoan vào bầu khoan.

◦ Tiến hành khoan: Khoan lỗ bắt vít trước (∅2), lỗ luồn dây sau (∅5).

• Bước 3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện

◦ Cắt 5 đoạn dây 15 – 20cm, thực hiện nội dung nối dây.

◦ Xác định cực của công tắc.

◦ Nối dây thiết bị đóng cắt và bảo vệ của bảng điện.

◦ Lắp thiết bị điện vào bảng điện.

• Bước 4. Nối dây mạch điện

◦ Nối dây từ thiết bị điện ở bảng điện ra đèn, nối dây vào đui đèn.

◦ Cho dây vào ống luồn dây, đậy nắp lại, ...

• Bước 5. Kiểm tra

◦ Kiểm tra sản phẩm đạt chuẩn.

▪ Lắp đặt đúng theo sơ đồ.

▪ Các mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc và đẹp.

▪ Mạch điện đảm bảo thông mạch.

◦ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.