| ##### ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 | ##### ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I |
| --- | --- |
| ĐỀ CHÍNH THỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | ##### Năm học: 2018-2019 ##### MÔN: VẬT LÍ 9 |
|  | ##### Thời gian làm bài: 45 phút |
|  | ##### (Không kể thời gian phát đề) |

Câu 1:  (1.0 điểm)

Phát biểu và viết công thức của định luật Jun – Lenxơ.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Tính điện trở của một đoạn dây đồng dài 20 m, có điện trở suất ρ = 1,7.10-8 Ωm và tiết diện của dây là 0,02 mm2.

b) Thật ra, đoạn dây đồng trên gồm 25 sợi đồng nhỏ. Tính điện trở của một sợi đồng nhỏ.

Câu 3: (2.0 điểm)

Trong phòng học có 19 bóng đèn Led (220V - 22W) cùng sử dụng ở hiệu điện thế 220 V, mỗi ngày trung bình sử dụng đèn 6 giờ.

a) Các bóng đèn mắc nối tiếp hay song song? Vì sao?

b) Tính điện năng tiêu thụ của các đèn và số tiền điện phải trả trong 1 tháng (20 ngày) biết 1kWh giá 2000 đồng.

Câu 4: (1.5 điểm)

Từ trường tồn tại nơi đâu? Loại lực do từ trường  tác dụng lên kim nam châm đặt trong tử trường có tên là gì? Người ta thường dùng vật dụng nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?

Câu 5: (1.0 điểm)

Nêu hai lợi ích của việc tiết kiệm điện năng và hai biện pháp tiết kiệm điện năng?

Câu 6:  (2.5 điểm)

Giữa hai điểm A và B của mạch điện có hiệu điện thế U không đổi, có hai điện trở  điện trở R1, R2 = 30 mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua mạch chính đo được 0,25A

a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 và công suất tiêu thụ của điện trở R2.

b) Mắc thêm điện trở R3 = 20 song song với điện trở R2. Cường độ dòng điện qua mạch chính đo được 0, 5A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song R2,R3.

c) Tính điện trở R1 và hiệu điện thế giữa hai điểm A  và B cùa mạch.

----- Hết -----

| ##### ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 | ##### HƯỚNG DẪN CHẤM |
| --- | --- |
| ##### PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | ##### ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I |
|  | ##### Năm học 2018-2019 |
|  | ##### MÔN :VẬT LÝ 9 |

Câu 1:

Phát biểu đúng	0,5 điểm

Viết công thức đúng	0,5điểm

Câu 2:

Tính đúng R = 17	1.0 điểm

Tính đúng R1 = 425	1.0 điểm

Câu 3:

Nẻu đúng 2 ý	0, 5điểmx2

Nẻu đúng 2 ý 	0, 5điểmx2

A = 50,16Kwh

T = 100320 đ

Câu 4:

Vẽ  đúng 3 ý	0, 5 x3điểm

Câu 5:

Nêu đúng 2 lợi ích	0,25 điểmx2

Nêu đúng 2 biện pháp tiết kiệm điện	0.25 điểmx2

Câu 6:

a)Tính đúng U = 7,5V	0.5 điểm

Tính đúng P2 = 1,875W	0. 5 điểm

b) Tính đúng R23 = 12	0.5 điểm

c) Tính đúng R1 = 6	0.5 điểm

Tính đúng U = 9V	0.5 điểm