ÔN TẬP

NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

CHƯƠNG 5: THIẾT BỊ TỎA SÁNG

I.NHỮNG KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý:

Học sinh cần nhớ những kiến thức sau đây:

- Thiết bị chiếu sáng là thiết bị biến đổi điện năng thành quang năng.

- Đèn dây tóc hoạt động dựa trên nguyên tắc đốt tim đèn mà phát sáng.

- Tim đèn làm bằng hợp kim Vonfram

- Ưu và nhược điểm của đèn dây tóc (đèn tròn):

- Ưu điểm:

Phát sáng ổn định

- Nhược điểm: Hiệu suất phát sáng thấp, tuổi thọ ngắn.

- Để tăng tuổi thọ và chất lượng ánh sáng của đèn người ta rút hết không khí trong bóng đèn và nạp vào khí trơ.

- Đèn huỳnh quang hoạt động dựa trên nguyên tắc phóng điện tử trong khí trơ.

- Cấu tạo đèn huỳnh quang gồm 5 bộ phận: Bóng đèn, trấn lưu (Ballast), con mồi (starter), máng và chân đèn

Lưu ý: Trấn lưu (Ballast), kí hiệu

- Lớp bột huỳnh quang trong đèn huỳnh quang có tác dụng đổi ánh sáng cực tím không thấy được thành ánh sáng thấy được

- Những hư hỏng thông thường của đèn huỳnh quang như sau:

| Hiện tượng | Nguyên nhân | Sửa chữa |
| --- | --- | --- |
| Đèn phát sáng yếu, nhấp nháy, 2 đầu đèn có vệt đen. | -Đèn quá tuổi thọ -Điện áp khu vực giảm thấp. | -Thay bóng mới -Tăng điện áp cung cấp cho đèn. |
| Đèn chớp tắt liên tục, 2 đầu đèn sáng đỏ. | -Starter (con mồi) bọ hỏng -Tiếp xúc điện kém, lúc có lúc không | -Thay starter mới -Kiểm tra mạch đèn |
| Hai đầu đèn sáng đỏ nhưng đèn không phát sáng. | Starter bị hỏng (2 lưỡng kim không nhả ra) | Thay starter mới |
| Khi tắt đầu đèn vẫn sáng | Mắc sai mạch đèn, dây pha không qua công tắc | Sửa lại dây pha qua công tắc đèn |
| Đèn quá sáng, trấn lưu đèn phát tiếng rung lớn, phát nóng | Điện áp cung cấp cho đèn tăng quá trị số định mức | Kiểm tra, điều chỉnh lại điện áp cung cấp cho đèn. |

II.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ( có đáp án in đậm):

Câu 1: Thiết bị chiếu sáng là thiết bị biến đổi điện năng thành:

- Quang năng

- Nhiệt năng

- Cơ năng

- Thủy năng

Câu 2: Nguyên tắc hoạt động của đèn dây tóc:

- Do đốt tim đèn mà phát sáng

- Do phóng điện tử trong khí nén

- Do cảm ứng mà phát sáng

- Cả B và C đều đúng

Câu 3: Dây tóc (tim đèn) của đèn dây tóc (đèn bóng tròn) được chế tạo bằng:

- Hợp kim mayso

- Hợp kim nicrôm

- Hợp kim vônfram

- Hợp kim niken

Câu 4: Trong bóng đèn dây tóc (đèn bóng tròn) người ta rút hết không khí trong bóng đèn và bơm vào:

- Khí neon

- Khí trơ

- Khí heli

- Khí nitơ

Câu 5: Vì sao khi chế tạo đèn dây tóc (đèn bóng tròn), người ta rút hết không khí trong bóng đèn và nạp vào khí trơ:

- Để tăng tuổi thọ và chất lượng ánh sáng của đèn.

- Để bóng đèn không bị vỡ dưới tác dụng của nhiệt độ cao.

- Để có thể sử dụng được tối đa công suất định mức của đèn

- Để ánh sáng đèn phát ra được ổn định

Câu 6: Trên bóng đèn dây tóc (bóng đèn tròn) có các số liệu định mức sau:

- Uđm, Iđm

- Uđm, Pđm

- Iđm, Pđm

- Rđm, Uđm

Câu 7: Trên dây tóc (đèn bóng tròn) có ghi 220V, 15W, các số liệu này lần lượt có ý nghĩa là:

- Điện áp và công suất định mức đèn

- Công suất và tần số dòng điện định mức của đèn

- Điện áp và dòng điện định mức của đèn

- Điện áp và tần số dòng điện định mức của đèn

Câu 8: Ưu điểm của đèn dây tóc (đèn bóng tròn)

- Tiết kiệm điện năng

- Phát sáng ổn định

- Ánh sáng trắng

- Tuổi thọ cao

Câu 9: Nhược điểm của đèn dây tóc (đèn bóng tròn) là:

- Cấu tạo phức tạp khi sử dụng

- Ánh sáng của đèn gần với ánh sáng của ngọn lửa

- Hiệu suất phát sáng thấp, tuổi thọ ngắn

- Ánh sáng của đèn nhấp nháy, không liên tục.

Câu 10:  Nguyên tắc hoạt động của đèn huỳnh quang là:

- Do đốt tim đèn mà phát sáng

- Do phóng điện tử trong khí trơ

- Do cảm ứng mà phát sáng

- Cả B và C đều đúng

Câu 11: Bộ phận chính của đèn huỳnh quang là:

- Ống thủy tinh, chân đèn

- Lớp bột huỳnh quang, hai điện cực

- Ống thủy tinh, hai điện cực, chân đèn

- hai điện cực, chân đèn

Câu 12: Cấu tạo của bộ đèn huỳnh quang gồm có các bộ phận:

- Bóng đèn, trấn lưu (Ballast), con mồi (starter)

- Bóng đèn, trấn lưu (Ballast), chân đèn

- Bóng đèn , con mồi (starter), chân đèn

- Bóng đèn, trấn lưu (Ballast), con mồi (starter), máng và chân đèn

Câu 13: Tim của bóng đèn huỳnh quang được làm bằng:

- Hợp kim mayso

- Hợp kim nicrôm

- Hợp kim vônfram

- Hợp kim niken

Câu 14: Tác dụng của lớp bột huỳnh quang trong đèn huỳnh quang là:

- Cho đèn phát ra ánh sáng trắng

- Tăng số điện tử tự do

- Đổi ánh sáng cực tím không thấy được thành ánh sáng thấy được

- Cho tim đèn bề hơn

Câu 15: Màu sắc ánh sáng của đèn huỳnh quang phát ra phụ thuộc vào:

- Điện áp cung cấp cho đèn

- Cường độ dòng điện qua đèn

- Con mồi (starter), trấn lưu (Ballast).

- Thành phần hóa học của lớp bột huỳnh quang.

Câu 16:  Trấn lưu (Ballast) trong mạch điện đèn huỳnh quang có nhiệm vụ:

- Tăng điện áp ban đầu để đèn khởi động

- Ổn định điện thế đèn khi đèn đã sáng

- Tăng điện áp ban đầu để đèn khởi động và ổn định dòng điện qua đèn khi đèn đã sáng.

- Tăng điện áp ban đầu để đèn khởi động và dòng điện qua đèn khi đèn đã sáng.

Câu 17: Trong bộ đèn huỳnh quang, con mồi (starter) có nhiệm vụ :

- Khởi động đèn lúc ban đầu

- Tăng áp cho đèn lúc ban đấu

- Ổn định dòng điện cho đèn

- Duy trì dòng điện qua đèn

Câu 18: Dùng đèn thử để kiểm tra con mồi (starter), con mồi (starter) còn tốt thì đèn thử sẽ :

- Sáng – tắt liên tục

- Không sáng

- Sáng tỏ

- Sáng mờ

Câu 19:  Dùng đèn thử để kiểm tra phụ kiện trấn lưu (Ballast) của mạch đèn huỳnh quang, trấn lưu (Ballast) còn tốt thì đèn thử sẽ:

- Không sáng

- Sáng tỏ

- Sáng mờ

- Sáng – tắt liên tục

Câu 20: Nhược điểm của đèn huỳnh quang:

- Có nhiều phụ kiện

- Ánh sáng của đèn phát không liên tục

- Đèn khó khởi động nếu điện áp nguồn xuống thấp

- Tất cả đều đúng

Câu 21: Ưu điểm của đèn huỳnh quang:

- Hiệu suất phát sáng cao, tuổi thọ dài

- Giá thành rẻ, cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng

- Phát sáng ổn định

- Không phụ thuộc nhiệt độ và độ ẩm môi trường.

Câu 22:  Trong thực tế người ta sử dụng đèn huỳnh quang nhiều hơn đèn dây tóc (đèn bóng tròn) vì:

- Gía thành rẻ

- Hiệu suất phát sáng cao

- Dễ lắp đặt, sửa chữa

- Phát sáng ổn định, ánh sáng trắng

Câu 23: Khi đèn huỳnh quang có hiện tượng quá sáng, trấn lưu (ballast) phát tiếng rung lớn, phát nóng, biện pháp khắc phục là:

- Thay bóng mới

- Thay con mồi (starter)

- Kiểm tra, điều chỉnh lại điện áp cung cấp cho đèn

- Thay máng đèn

Câu 24: Đèn huỳnh quang có hiện tượng đèn chớp tắt liên tục, hai đầu đèn sáng đỏ; nguyên nhân do”

- Điện áp nguồn không ổn định

- Con mồi (starter) hỏng

- Trấn lưu (ballast) hỏng

- Bóng đèn hư

Câu 25: Khi đèn huỳnh quang có hiện tượng chớp tắt liên tục, hai đầu đèn sáng đỏ, biện pháp khắc phục là:

- Thay trấn lưu (ballast) mới

- Kiểm tra lại mạch đèn

- Thay con mồi (starter) mới và sửa lại dây pha qua công tắc

- Thay con mồi (starter) mới

Câu 26: Đèn huỳnh quang có hiện tượng đèn phát sáng yếu, nhấp nháy, hai đầu đèn có vệt đen; nguyên nhân do:

- Điện áp khu vực giảm

- Bóng hết thời gian sử dụng

- Trấn lưu (ballast) HỎNG

- Con mồi (starter) bị hỏng

Câu 27: Khi  đèn huỳnh quang có hiện tượng đèn phát sáng yếu, nhấp nháy, hai đầu đèn có vệt đen, biện pháp khắc phục:

- Thay trấn lưu (ballast) mới

- Thay con mồi (starter) mới

- Tăng điện áp cung cấp cho đèn

- Thay bóng mới

Câu 28: Đèn huỳnh quang có hiện tượng khi tắt đèn đầu đèn vẫn sáng; nguyên nhân do:

- Điện áp nguồn tăng quá định mức

- Lắp sai sơ đồ (dây pha không qua công tắc)

- Trấn lưu (ballast) không phù hợp

- Con mồi (starter) hỏng

Câu 29: : Khi đèn huỳnh quang có hiện tượng khi tắt,  đầu đèn vẫn sáng, biện pháp khắc phục:

- Thay con mồi (starter) mới

- Thay bóng mới

- Thay trấn lưu (ballast) mới

- Sửa lại dây pha qua công tắc

Câu 30: Đèn huỳnh quang có hiện tượng hai đầu đèn ửng đỏ nhưng đèn không sán; nguyên nhân do:

- Bóng hết thời gian sử dụng

- Điện áp khu vực giảm

- Trấn lưu (ballast) HƯ

- Con mồi (starter) hỏng