ÔN TẬP

CHƯƠNG 8: ĐỘNG CƠ ĐIỆN

CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Động cơ điện là thiết bị điện biến đổi điện năng thành cơ năng như: máy bơm nước, máy giặt, tủ lạnh, quạt…

I/ CẤU TẠO

Gồm 2 bộ phận chính là: Stato (phần cố định) và Roto (phần quay).

- Stato gồm các cuộn dây quấn đặt trên các lõi thép để tạo ra từ trường quay.

- Rôto gồm một cuộn dây quấn trên lõi thép, được gắn với trục và ổ bi. Khi mắc động cơ vào mạng điện xoay chiều, từ trường quay do stato gây ra làm cho rôto quay trên trục

- Lõi thép cùa Stato và Roto được làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại.

- Dây quấn được làm bằng dây điện từ.

Lưu ý: động cơ quạt trần thì cấu tạo ngược lại, Stato gắn với trục và ổ bi.

II/ KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN

- Động cơ điện 1 pha khởi động bằng vòng ngắn mạch là động cơ: Trên Stato có xẽ rãnh và đặt vào đó 1 vòng bằng đồng kín.

- Động cơ quạt trần kiểu tụ điện được khởi động bằng : Mạch khởi động gồm 1 cuộn khởi động và 1 tụ điện.

Các bộ phận của quạt trần kiểu tụ điện gồm:Động cơ, hộp số, Tụ điện, cánh quạt.

Quạt trần kiểu tụ điện có 3 đầu dây ra(C, R, S):

- C làđầu dây Chung.

- R là đầu dây của cuộn Chạy(cuộn chính).

- S là đầu dây của cuộn Khởi động (cuộn đề).

Hộp số dùng để thay đổi tốc độ quay của quạt.

- Dùng đèn thử để kiểm tra hộp số:

- Nếu hộp số tốt thì đèn thử có nhiều độ sáng khác nhau.

- Nếu hộp số bị chập thì đèn thử chỉ có 1 độ sáng.

- Nếu hộp số hư thì đèn thử không sáng.

- Cách kiểm tra tụ điện: có 2 cách:

- Bằng đèn thử, nếu tụ tốt thì đèn thử sáng mờ.

- Bằng đồng hồ V.O.M, nếu tụ tốt thì kim đồng hồ V.O.M sẽ vọt lên và từ từ trở về gần hết.

- Cách kiểm tra các cuộn dây quấn cúa quat:

- Dùng đèn thử kiểm tra các cuộn dây của quạt: lần lượt chạm 2 đầu que đo của  đèn thử vào từng 2 đầu dây của quạt, nếu các cuộn dây tốt thì đèn thử có 3 độ sáng.

- Dùng đồng hồ V.O.M  kiểm tra các cuộn dây của quạt: lần lượt chạm 2 đầu que đo với tửng cặp dây của quạt, nếu các cuộn dây tốt thì đọc được 3 trị số điện trở.

- Cách xác định 3 đầu dây ra (S, R, C) của quạt: có 2 cách:

Cách 1:Duøng maïch ñeøn thöû xaùc ñònh 3 ñaàu daây quaït traàn :

Laàn löôït maéc noái tieáp töøng ñaàu daâyvôùi ñeøn thử(thử từng cặp có 3 lần thử  đèn thử có 3 độ sáng), ñoàng thôøi quan saùt ñoä saùng cuûa ñeøn thöû, nếu:

+ Ñeøn môø nhaát : 2 ñaàu daây đang thử laø R,S. Vậy đầu còn lại là C

+ Ñeøn saùng mờ : 2 ñaàu daây laø C,S. Vậy đầu còn lại là R

+ Ñeøn saùng tỏ nhaát : 2 ñaàu daây laø C,R. Vậy đầu còn lại là S

Cách 2:Dùng đồng hồ điện xác định 3 đầu dây ra của quạt trần :

Lần lượt chập 2 que đo cùa đồng hồ với 2 đầu dây của quạt (ta có 3 lần thử  đọc được 3 trị số điện trở) , đồng thòi quan sát trị số điện trở trên đồng hồ đo, nếu:

+ Trò soá ñieän trôû lôùn nhaát : 2 ñaàu daây laø R,S. Vậy đầu còn lại là C

+ Trò soá ñieän trôû trung bình: 2 ñaàu daây laø C,S. Vậy đầu còn lại R

+ Trò soá ñieän trôû nhoû nhaát : 2 ñaàu daây laø C,R. Vậy đầu còn lại là S

- Tóm lại

Giả sử cho 3 đầu dây ra của quạt trần là 1, 2, 3.

| 1/ DÙNG ĐÈN THỬ Có 3 lần thử | Đèn có 3 độ sáng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kết quả | Sáng tỏ (đầu còn lại là S) |  | Mờ vừa (R) | Mờ nhất (C) |
|  | 1-2 | * |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  | * |  |
|  | 2-3 |  |  |  | * |
|  | VẬY 3 là: S 2 là: R 1 là: C |  |  |  |  |
| 2/ DÙNG V.O.M Có 3 lần thử | Đọc được 3 trị số điện trở |  |  |  |  |
|  | Kết quả | Trị số Nhỏ Nhất (S) | Trị số Trung Bình (R) |  | Trị số Lớn Nhất (C) |
|  | 1-2 | * |  |  |  |
|  | 1-3 |  | * |  |  |
|  | 2-3 |  |  |  | * |
|  | VẬY 3 là: S 2 là: R 1 là: C |  |  |  |  |

3 đầu dây (S, R, C) thì có 3 lần thử cho 3 độ sáng (3 trị số điện trở) như sau:

- Đèn sáng tỏ(trị số điện trở nhỏ nhất) thì đầu còn lại là S (thử 2 đầu CR)

- Đèn mờ vừa(trị số điện trở trung bình) thì đầu còn lại là R (SC)

- Đèn mờ nhất(trị số điện trở lớn nhất) thì đầu còn lại là C (SR).

- Để sử dụng và bảo quản động cơ đúng ta phải: Chọn Uđm=Unguồn, Pđm=Pyêu cầu, định kỳ tra dầu mỡ, đặt động cơ nơi khô ráo sạch sẽ và chắc chắn.

- Uđm là điện áp định mức

- Pđm  là công suất định mức

BÀI TẬP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN DÂN DỤNG

CHƯƠNG VIII : ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Câu1/ Hai bộ phận chính của động cơ điện xoay chiều một pha là:

- Stato, dây quấn

- Stato, lõi thép

- Stato, rôto

- Lõi thép, dây quấn

Câu 2/ Phần  quay trong động cơ điện xoay chiều một pha gọi là:

  - Rôto

  - Stato

  - Cuộn dây

  - Cánh quạt

Câu 3/ Phần  cố định  trong động cơ điện xoay chiều một pha gọi là:

  - Rôto

  - Stato

  - Cuộn dây

  - Cánh quạt

Câu 4/ Rôto trong động cơ điện xoay chiều một pha là bộ phận:

- Quay

- Đứng yên

- Cố định

D. Chuyển động

Câu 5/ Lõi thép stato, roto trong động cơ điện xoay chiều một pha được làm bằng:

- Hợp kim Anico

- Lá thép kỹ thuật điện ghép lại

- Hợp kim Pecmaloi

- Ferit

Câu 6/ Dây quấn stato trong động cơ điện xoay chiều một pha được làm bằng:

- Lá thép kỹ thuật điện

- Dây kẽm

- Dây nhôm

- Dây điện từ

Câu 7/ Điện năng của động cơ điện tiêu thụ được biến đổi thành:

- Nhiệt năng

- Cơ năng

- Quang năng

- Điện năng

Câu 8/ Động cơ điện một pha khởi động bằng vòng ngắn mạch là động cơ có :

- Trên stato xẽ rãnh và đặt vào đó một vòng bằng đồng hở.

- Trên stato xẽ rãnh và đặt vào đó một vòng bằng đồng kín.

- Cuộn dây chia thành cuộn chính và cuộn phụ, cuộn phụ được mắc nối tiếp với 1 tụ điện.

- Cuộn dây chia thành cuộn chính và cuộn phụ, cuộn chính được mắc nối tiếp với 1 tụ điện.

Câu 9/ Động cơ điện trong quạt trần kiểu tụ điện được khởi động bằng:

- Starter

- Rôto

- Stato

- Mạch khởi động gồm cuộn dây khởi động và tụ điện

Câu 10/ Cấu tạo của động cơ điện quạt trần kiểu tụ điện gồm có :

- Động cơ, hộp số, cánh quạt, cầu chì.

- Động cơ, hộp số, tụ điện, cánh quạt.

- Hộp số, cánh quạt, tụ điện, cầu chì.

- Động cơ, tụ điện, cánh quạt, cầu chì.

Câu 11/ Quạt trần kiểu tụ điện có mấy đầu dây ra:

- 2 đầu dây

- 3 đầu dây

- 4 đầu dây

- 5 đầu dây

Câu 12/ Đầu dây C của quạt trần kiểu tụ điện được gọi là:

  - Đầu dây của cuộn dây chính (cuộn chạy)

  - Đầu dây của cuộn khởi động (cuộn đề)

  - Đầu dây chung

  - Đầu dây của tụ điện

Câu 13/ Đầu dây R của quạt trần kiểu tụ điện được gọi là:

  - Đầu dây của cuộn chính (cuộn chạy)

  - Đầu dây của cuộn khởi động (cuộn đề)

  - Đầu dây chung

  - Đầu dây của tụ điện

Câu 14/ Đầu dây S của quạt trần kiểu tụ điện được gọi là:

  - Đầu dây của cuộn chính (cuộn chạy)

  - Đầu dây của cuộn khởi động (cuộn đề)

  - Đầu dây chung

  - Đầu dây của tụ điện

Câu 15/ Hộp số được dùng để :

- Tạo lực khởi động giúp động cơ quay.

- Đẩy không khí tạo thành gió.

- Thay đổi tốc độ của quạt.

- Kéo cánh quạt quay.

Câu 16/ Dùng đèn thử để kiểm tra  hộp số của quạt điện. Khi vặn núm điều khiển, nếu hộp số bị chập thì đèn thử sẽ:

  - Có nhiều độ sáng khác nhau.

  - Có 1 độ sáng.

  - Không sáng.

  - Sáng mờ

Câu 17/ Dùng Ohm kế để kiểm tra  tụ điện của quạt điện. Tụ điện còn tốt thì kim trên Ohm kế sẽ:

- Kim vọt lên và từ từ trở về gần hết.

- Kim vọt lên,  rồi trở về một ít.

- Kim vọt lên và đứng yên .

- Kim không lên.

Câu 18/ Đặt 2 que đo của đèn thử vào 2 đầu dây của tụ điện. Nếu tụ điện tốt thì:

- Đèn thử sáng tỏ

- Đèn thử chớp tắt

- Đèn thử không sáng

- Đèn thử sáng mờ

Câu 19/ Dùng đèn thử kiểm tra các cuộn dây của quạt. Lần lượt chạm 2 đầu que đo của đèn thử vào từng 2 đầu dây của quạt, nếu các cuộn dây tốt thì:

- Đèn thử có một độ sáng

- Đèn thử có hai độ sáng

- Đèn thử có ba độ sáng

- Đèn thử không sáng

Câu 20/ Dùng đồng hồ V.O.M ở thang đo Rx1. Lần lượt chạm 2 đầu que đo với từng cặp dây của quạt, nếu quạt tốt thì:

- Đọc được 3 trị số điện trở

- Đọc được 2 trị số điện trở

- Đọc được 1 trị số điện trở

- Không đọc được trị số

Câu 21/ Dùng đèn thử kiểm tra hộp số của quạt, nếu hộp số quạt tốt thì:

- Đèn thử không sáng

- Điều chỉnh núm điều khiển thì đèn thử chỉ có một độ sáng

- Điều chỉnh núm điều khiển thì đèn thử có nhiều độ sáng khác nhau

- Điều chỉnh núm điều khiển thì đèn thử sáng tỏ

Câu 22/ Dùng đèn thử xác định 3 dây R, S, C của động cơ quạt trần kiểu tụ điện thì :

- Cặp dây RS đèn thử sáng tỏ nhất

- Cặp dây CR đèn thử sáng tỏ nhất

- Cặp dây CS đèn thử sáng tỏ nhất

- Cặp dây RS đèn thử sáng mờ

Câu 23/ Dùng đèn thử xác định 3 dây R,S,C của động cơ quạt trần kiểu tụ điện thì :

- Cặp dây CS đèn thử sáng mờ nhất

- Cặp dây RS đèn thử mờ nhất

- Cặp dây CR đèn thử mờ

- Cặp dây RS đèn thử tỏ nhất

Câu 24/ Dùng đèn thử xác định 3 dây R,S,C của động cơ quạt trần kiểu tụ điện thì :

- Cặp dây RS đèn thử sáng tỏ nhất.

- Cặp dây CR đèn thử sáng mờ

- Cặp dây CS đèn thử sáng mờ

- Cặp dây CS đèn thử sáng mờ nhất

Câu 25/ Dùng đèn thử xác định 3 dây R,S,C của động cơ quạt trần kiểu tụ điện thì :

- Cặp dây RS đèn thử sáng mờ

- Cặp dây CS đèn thử sáng tỏ nhất

- Cặp dây CS đèn thử sáng mờ

- Cặp dây CR đèn thử sáng mờ nhất

Câu 26/Dùng đèn thử xác định 3 dây R,S,C của động cơ quạt trần kiểu tụ điện thì :

- Cặp dây CS đèn thử mờ nhất

- Cặp dây RS đèn thử sáng tỏ nhất

- Cặp dây CR đèn thử sáng tỏ nhất

- Cặp dây CR đèn thử sáng mờ

Câu 27/Dùng đèn thử xác định 3 dây R,S,C của động cơ quạt trần kiểu tụ điện thì :

- Cặp dây CR đèn thử sáng mờ nhất

- Cặp dây RS đèn thử sáng mờ nhất

- Cặp dây RS đèn thử sáng mờ

- Cặp dây CS đèn thử sáng tỏ

Câu 28/ Dùng đèn thử xác định 3 dây R,S,C của động cơ quạt trần kiểu tụ điện thì :

- Cặp dây CS đèn thử tỏ nhất

- Cặp dây RS đèn thử mờ

- Cặp dây CR đèn thử sáng tỏ nhất

- Cặp dây CR đèn thử sáng mờ

Câu 29/Dùng đèn thử xác định 3 dây R,S,C của động cơ quạt trần kiểu tụ điện thì :

- Cặp dây RS đèn thử sáng tỏ nhất

- Cặp dây CR đèn thử sáng mờ

- Cặp dây CS đèn thử sáng mờ

- Cặp dây CS đèn thử sáng mờ nhất

Câu 30/ Dùng đồng hồ V.O.M ở thang đo Rx1. Lần lượt chạm 2 đầu que đo với từng hai dây của quạt kiểu tụ điện, nếu trị số điện trở lớn nhất thì:

- 2 đầu dây là R và S

- 2 đầu dây là C và S

- 2 đầu dây là C và R

- Phải đo ở  thang Rx10.

Câu 31/ Dùng đồng hồ V.O.M ở thang đo Rx1. Lần lượt chạm 2 đầu que đo với từng hai dây của quạt, nếu trị số điện trở trung bình thì:

- 2 đầu dây là R và S

- 2 đầu dây là C và S

- 2 đầu dây là C và R

- Phải đo ở  thang Rx10.

Câu 32/ Dùng đồng hồ V.O.M ở thang đo Rx1. Lần lượt chạm 2 đầu que đo với từng hai dây của quạt, nếu trị số điện trở nhỏ nhất thì:

- 2 đầu dây là R và S

- 2 đầu dây là C và S

- 2 đầu dây là C và R

- Phải đo ở  thang Rx100.

Câu 33/ Xác định đầu dây của quạt. Lần lượt mắc nối tiếp từng 2 đầu dây với đèn thử, quan sát kỹ độ sáng của đèn thử, nếu đèn sáng mờ nhất thì:

- 2 đầu dây là R và S (đầu còn lại là C)

- 2 đầu dây là C và S

- 2 đầu dây là C và R

- Phải đo ở  thang Rx10.

Câu 34/ Để sử dụng và bảo quản động cơ đúng ta phải :

- Chọn Uđm = Unguồn, Pđm = Pyc, định kỳ tra dầu mỡ, đặt động cơ nơi khô ráo sạch sẽ, và chắc chắn

- Chọn Uđm> Unguồn, Pđm> Pyc, định kỳ tra dầu mỡ, đặt động cơ nơi khô ráo sạch sẽ, và chắc chắn

- Chọn Uđm < Unguồn, Pđm< Pyc, định kỳ tra dầu mỡ, đặt động cơ nơi khô ráo sạch sẽ, và chắc chắn

- Chọn Uđm = Unguồn, Pđm< Pyc, định kỳ tra dầu mỡ, đặt động cơ nơi khô ráo sạch sẽ,  và chắc chắn

Câu 35/Khi dùng đèn thử đo độ sáng xác định các đầu dây C, R, S của quạt trần, ta được kết quả sau :

| Kết quả đo | Tỏ | Mờ | Mờ I | Vậy | A. | C : | 1 | R : | 2 | S: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 2 | * |  |  |  | B. | C : | 1 | R : | 3 | S: | 2 |
| 1 – 3 |  | * |  |  | C. | C : | 2 | R : | 3 | S: | 1 |
| 2 – 3 |  |  | * |  | D. | C : | 3 | R : | 2 | S : | 1 |

Câu36/Khi dùng đèn thử đo độ sáng xác định các đầu dây C, R, S của quạt trần, ta được kết quả sau :

| Kết quả đo | Tỏ | Mờ | Mờ I | Vậy | A. | C : | 2 | R : | 1 | S: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 2 | * |  |  |  | B. | C : | 2 | R : | 3 | S: | 1 |
| 1 – 3 |  |  | * |  | C. | C : | 1 | R : | 2 | S: | 3 |
| 2 – 3 |  | * |  |  | D. | C : | 3 | R : | 2 | S : | 1 |

Câu37/Khi dùng đèn thử đo độ sáng xác định các đầu dây C, R, S của quạt trần, ta được kết quả sau :

| Kết quả đo | Tỏ | Mờ | Mờ I | Vậy | A. | C : | 3 | R : | 2 | S: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 2 |  |  | * |  | B. | C : | 3 | R : | 1 | S: | 2 |
| 1 – 3 |  | * |  |  | C. | C : | 2 | R : | 1 | S: | 3 |
| 2 – 3 | * |  |  |  | D. | C : | 1 | R : | 2 | S : | 3 |