BÀI 41:
ĐỒ DÙNG ĐIỆN – NHIỆT

BÀN LÀ ĐIỆN

I. Đồ dùng loại điện - nhiệt:

1. Nguyên lý làm việc:

· Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây dẫn -> điện năng -> nhiệt năng.

· Dây đốt nóng làm bằng dây điện trở.

2. Dây đốt nóng :

a. Điện trở của dây đốt nóng

l

Công thức tính điện trở
R = P s

[image: image1.png]



R: điện trở ()

p: điện trở suất (m)

l: chiều dài dây (m)

s: tiết diện dây (m2)

b. Các yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng.

· Làm bằng vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn.

· Chịu được nhiệt độ cao.

II. Bàn là điện :

1. Cấu tạo:dây đốt nóng( dây điện trở) vỏ

a. Dây đốt nóng

-Hợp kim Niken- Crom chịu được nhiệt độ cao 1000oC đến 1100oC.

· Đặt trong ống hoặc rãnh bàn là, cách điện với vỏ. b. Vỏ bàn là:
· Đế làm bằng gang hoặc đồng mạ crom.

· Nắp bằng đồng hoặc bằng nhựa chịu nhiệt, trên có gắng tay cầm bằng nhựa

· Đèn tín hiệu, rơle nhiệt, núm điều chỉnh nhiệt độ

2. Nguyên lý làm việc:

- Khi đóng điện dòng điện chạy trong dây đốt nóng -> dây đốt nóng tỏa nhiệt, nhiệt này tích vào đế của bàn là làm nóng bàn là

3. Các số liệu kỹ thuật:

Uđm: 127V; 220V( Uđm: là điện áp định mức) Pđm: 300w đến 1000w ( Pđm: là công suất định mức)

4. Sử dụng:

- Usd = Uđm
( Usd: là điện áp sử dụng)

· Không để đế bàn là trực tiếp xuống bàn.

· Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng loại vải.

· Giữ gìn mặt đế bàn là sạch và nhẵn bóng

· Đảm bảo an toàn về điện và nhiệt.

