NS: 25 / 01 2021						ND: 04 / 02 / 2021

Tiết  : 44

BÀI TẬP CÔNG SUẤT HAO PHÍ VÀ MÁY BIẾN THẾ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức về công thức tính công suất hao phí, máy biến thế.

2. Kĩ năng:

Vận dụng kiến thức lí thuyết đã học để trả lời câu hỏi và phần vận dụng SGK.

3. Thái độ:

Yêu thích môn học, hợp tác thu thập thông tin nhóm.

# II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1.Giáo viên:

hệ thống kiến thức cơ bản của hai bài học nêu trên.

2.Học sinh:

Vở bài tập, máy tính bỏ túi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong giờ ôn tập)

2.Nội dung bài mới:

| Hoạt động của GV | Hoạt động của HS | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức đã học |  |  |
| 1.Nêu công thức tính công suất hao phí . Nêu ý nghĩa và đơn vị từng đại lượng. 2.Nêu cách làm giảm công suất hao phí. 3.Nêu công thức máy biến thế. Nêu ý nghĩa và đơn vị từng đại lượng trong công thức. | - HS xem câu hỏi trả lời. - HS xem câu hỏi trả lời. - HS xem câu hỏi trả lời. | I.Lí thuyết : 1.Công thức: Php=P2.RU2 Php : Công suất hao phí do tỏa nhiệt của dây dẫn (W). P: Công suất nơi phát (W). R: điện trở (Ω). U: Hiệu điện thế (V). 2.Cách làm giảm hao phí: 2.Cách làm giảm: - Cách 1: Để giảm Php thì giảm R ( tức tăng tiết điện dây dẫn), cách này dây dẫn to,, nặng , cồng kềnh vận chuyển khó. Cách 2: Tăng U ( dùng máy biến thế) thì Php giảm đi U2 lần. 3.Công thức máy biến thế: U1U2=n1n2 U1 : hiệu điện thế của cuộn dây sơ cấp (V). U2 : hiệu điện thế của cuộn dây sơ cấp (V). n1 : Số vòng của cuộn dây sơ cấp (Vòng) n2 : Số vòng của cuộn dây thứ cấp (Vòng) |
| Hoạt động 2: Bài tập |  |  |
| - Tất cả các bài tập các em ghi tóm tắt đề bài. - Bài 1, 2 các em ghi lời giải , viết công thức , thế số và tính. - Bài 3 , các em ghi tóm tắt đề bài. - Đổi đơn vị tiết diện ra m2 . - Viết công thức tính điện trở đã học ở HKI tính. - Cuối cùng tính Php . | HS dựa vào công thức và tự giải. | II. Bài tập: 1.Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 1200 vòng. Muốn hạ thế từ 6 kV xuống 220V thì cuộn dây thứ cấp có số vòng bao nhiêu ? 2.Một khu dân cư tiêu thụ một công suất điện trung bình là 13,2 kW, các thiết bị sử dụng điện làm việc ở hiệu điện thế 220 V. Biết điện trở tổng cộng là 5 Ω . Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện. 3. Dùng dây dẫn bằng nhôm có điện trở suất là 2,8.10-8 Ωm để điện trên đoạn đường dài 140 km. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt. Biết cđdđ qua dây là 60A, tiết diện dây là 112 mm2 . |

4. Hướng dẫn tự học:

- Lập đề cương ôn tập-tổng kết chương II, làm bài tập chương II-SBT.

- Chuẩn bị trước nội dung bài 40 SGK.

5. Rút kinh nghiệm:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------