Bài 41 :  ĐỒ  DÙNG  LOẠI  ĐIỆN  -  NHIỆT  :

BÀN  LÀ  ĐIỆN

I . Mục đích yêu cầu :

- Hiểu được nguyên lý làm việc của đồ dùng loại điện - nhiệt

- Hiểu được cấu tạo , nguyên lý làm việc và cách sử dụng bàn là điện

II . Các hoạt động dạy học :

1 . Ổn định lớp :

- Điểm danh học sinh

2 . Kiểm tra bài cũ :

- Trả bài kiểm tra 15 phút  ( Tuần : 21 - Tiết : 38 )

- Trả báo cáo thực hành Bài 40 : Thực hành : Đèn ống huỳnh quang

3 . Giảng bài mới :

- Giới thiệu bài

| Nội dung | Phương pháp |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hoạt động của GV | Hoạt động của HS |
| Hoạt động 1 : Đồ dùng loại điện - nhiệt |  |  |
| I . Đồ dùng loại điện - nhiệt : 1 . Nguyên lý làm việc : - Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng , biến đổi điện năng thành nhiệt năng 2 . Dây đốt nóng : a . Điện trở của dây đốt nóng : - Điện trở R của dây đốt nóng phụ thuộc vào điện trở suất ρ của vật liệu làm dây đốt nóng , tỉ lệ thuận với chiều dài ℓ và tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây đốt nóng R = ρ b . Các yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng : - Dây đốt nóng phải có điện trở suất lớn và chịu được nhiệt độ cao | • Nguyên lý làm việc của đồ dùng loại điện - nhiệt như thế nào ? • Điện trở của dây đốt nóng phụ thuộc vào các yếu tố nào ? • Các yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng là gì ? | • Học sinh trả lời • Học sinh trả lời • Học sinh trả lời |
| Hoạt động 2 : Bàn là điện |  |  |
| II . Bàn là điện : ( bàn ủi điện ) 1 . Cấu tạo : gồm có 2 bộ phận chính a . Dây đốt nóng : - Dây đốt nóng được làm bằng hợp kim niken - crôm chịu được nhiệt độ cao - Dây đốt nóng được đặt cách điện trong ống nằm trên đế bàn là b . Vỏ bàn là : gồm có đế và nắp - Đế được làm bằng hợp kim nhôm , được mài phẳng và mạ crom - Nắp được làm bằng nhựa chịu nhiệt , trên có tay cầm - ngoài ra , bàn là còn có : đèn tín hiệu , nút điều chỉnh nhiệt độ , rơle nhiệt , bộ phận phun nước tự động 2 . Nguyên lý làm việc : - Khi đóng điện , dòng điện chạy trong dây đốt nóng tỏa nhiệt , nhiệt được tích vào đế của bàn là làm nóng bàn là 3 . Số liệu kỹ thuật : - Điện áp định mức : 220V - Công suất định mức : 1000W 4 . Sử dụng : - Sử dụng đúng điện áp định mức - Khi đóng điện , không để mặt bàn là xuống bàn - Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với loại đồ cần là - Giữ gìn mặt bàn là sạch và nhẵn - Đảm bảo an toàn về điện và nhiệt | • Cấu tạo dây đốt nóng như thế nào ? • Cấu tạo vỏ bàn là như thế nào ? • Giáo viên nhận xét và kết luận • Nguyên lý làm việc của bàn là như thế nào ? • Số liệu kỹ thuật của bàn là như thế nào ? • Cách sử dụng bàn là như thế nào ? • Giáo viên nhận xét và kết luận | • Học sinh trả lời • Học sinh trả lời • Học sinh tự ghi kết luận vào tập • Học sinh trả lời • Học sinh trả lời • Học sinh trả lời • Học sinh tự ghi kết luận vào tập |

4 . Tổng kết :

- Học sinh đọc Ghi nhớ trong sách giáo khoa

5 . Cũng cố bài :

1 . Nguyên lý làm việc của đồ dùng loại điện - nhiệt là gì ?

2 . Yêu cầu kỹ thuật đối với dây đốt nóng là gì ? Giải thích ?

3 . Cấu tạo và chức năng các bộ phận cơ bản của bàn là điện ?

4 . Cách sử dụng bàn là điện như thế nào ?

6 . Dặn dò :

- Học bài mới

- Chuẩn bị bài sau : Bài 42 : Bếp điện - Nồi cơm điện  ( Học sinh tự đọc )

Bài 43 : Thực hành : Bàn là điện - Bếp điện - Nồi cơm điên  ( Không dạy )

Bài 44 : Đồ dùng loại điện - cơ : Quạt điện - Máy bơm nước

IV . Rút kinh nghiệm :

.                                                                                                                                               .

.