Tuaàn 23 (10/02/2020 – 15/02/2020)

Tieát 46:

§.38.BÀI TẬP VỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA –

MÁY BIẾN THẾ

I. Kiến thức cần nhớ

1. Hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện.

- Hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

- Giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt bằng cách tăng hiệu điện thế nguồn.

2. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế

a) Cấu tạo: Hai cuộn dây và lõi sắt pha silíc gồm nhiều lá thép mỏng ghép cách điện với nhau.

b) Hoạt động:

- Đặt vào cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều  thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều. Công thức :

3. Vai trò của máy biến thế

- Dùng tăng, giảm hiệu đ iện thế xoay chiều của dòng

Đ iện xoay chiều.

- Để giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện.

II. Bài tập

Bài 1(36.3-SBT-78)

* Chọn cách tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây lên 2 lần.

Vì theo công thức tính công suất hao phí thì  tỉ lệ nghịch với bình phương U giữa hai dầu dây dẫn. Vây nếu tăng U lên n lần thì   sẽ giảm đi n2 lần.

* Không chọn cách a vì :

- Theo CT :

+ Giảm điện trở suất bằng cách thay thế đồng bằng vàng, bạc thì tốn tiền.

+ Giảm l thì k thực hiện được.

+ Tăng S thì bất lợi, k có tính thực tiễn

Bài 2. Vì sao không thể dùng dòng điện 1 chiều để chạy máy biến thế ?

Vì k tạo ra các đường sức từ biến thiên ở tiết diện của cuộn thứ cấp.

Bài 3. Điện trở của dây dẫn là :

Rd = 1,6.50 = 80 ()

a) Cường độ dòng điện:

Công suất hao phí:

b) Cường độ dòng điện trên dây

Công suất hao phí:

c) Hiệu điện thế trước lúc truyền đi xa tăng lên 100 lần thì công suất hao phí giảm đi 10000 lần.