Bài 25, 26 

MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC VÀ THÁO ĐƯỢC
I. KHÁI NIỆM CHUNG:

· Hai MG trên có điểm giống nhau là liên kết các chi tiết  với nhau

· Mối ghép cố định gồm 2 loại:

· Mối ghép không tháo được. Muốn tháo rời chi tiết bắt buộc phải phá hỏng 1 thành phần nào đó  

· Mối ghép tháo được. Có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép.


II. MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC:

1/ Mối ghép bằng đinh tán:

a/ Cấu tạo mối ghép:

· Các chi tiết được ghép thường có dạng tấm mỏng. Trên chi tiết ghép được khoan lỗ.

· Các chi tiết ghép là đinh tán. Đinh tán hình trụ, đầu có mũ (chỏm cầu hay hình nón cụt), làm bằng nhôm, thép cacbon thấp.

· Khi ghép, thân đinh được luồn qua lỗ các chi tiết được ghép, dùng búa tạo mũ đinh thứ hai.

b/ Đặc điểm và ứng dụng

· Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn

· Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao ( như nồihơi)

· Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh

· Dùng trong kết cấu cầu, giàn cần trục, các dụng cụ gia đình 

2/ Mối ghép bằng hàn:

a/ Khái niệm:

· Làm nóng chảy cục bộ kim loại chỗ tiếp xúc để kết dính các chi tiết với nhau

· Nối 2 chi tiết với nhau bằng vật liệu nóng chảy khác (thiếc hàn) .

b/ Phân loại :

· Hàn nóng chảy: Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái chảy như hàn điện (hồ quang)  hàn khí 

· Hàn thiếc(hàn mềm)  chi tiết được hàn ở thể rắn, thiếc hàn được nung nóng chảy làm kết dính kim loại

· Hàn áp lực : kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo, sau dùng lực ép  dính lại 

c/ Đặc điểm và ứng dụng:

· Hình thành trong thời gian ngắn

· Kết cấu nhỏ gọn

· Tiết kiệm được vật liệu và giảm giá thành

· Mối hàn dễ bị nứt, giòn, chịu lực kém

· Tạo khung giàn, thùng chứa, khung xe đạp, xe máy, công ghiệp điện tử

III. MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC:

1/ Mối ghép bằng ren:

a/ Cấu tạo mối ghép :

· Có 3 lọai chính:

· Mối ghép bu lông

· Mối ghép vít cấy.

· Mối ghép đinh vít.

b/ Đặc điểm & ứng dụng:

· Đặc điểm:

· Cấu tạo đơn giản. 

· Dễ tháo lắp.

· Ứng dụng:

· MG bu lông dùng ghép các CT có bề dày không lớn & cần tháo lắp. 

· MG vít cấy dùng ghép CT có bề dày  quá lớn.

· MG đinh vít dùng ghép những CT chịu lực nhỏ

2/ Mối ghép bằng then & chốt:

a/ Cấu tạo của MG:

· MG then gồm: trục, bánh đai, then. Then được đặt nằm dọc trong rãnh then của hai CT được ghép.

· MG chốt gồm: đùi xe, trục giữa, chốt trụ. Chốt là CT hình trụ, được đặt trong lỗ xuyên ngang qua 2 CT được ghép.

b/ Đặc điểm & ứng dụng:

· Đặc điểm:

· Cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp & thay thế.

· Khả năng chịu lực kém

· Ứng dụng:

· MG then dùng để ghép trục với bánh răng, bánh đai, đĩa xích . . . để truyền chuyển động quay.

· MG chốt dùng để hãm chuyển động tương đối giữa các CT theo phương tiếp xúc hoặc để truyền lực theo phương đó.


