ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHU VĂN AN

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

TUẦN 6 - LÝ 9

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

- Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

| NỘI DUNG | GHI CHÚ |
| --- | --- |
| Bài 7: Bài tập về điện trở và định luật Ohm (tiết 1) Luyện tập (tiết 2) |  |
| Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu. | Các em hãy giải các bài tập sau: 1. Dây tóc của một bóng đèn sợi đốt bằng vonfram có đường kính tiết diện d = 0,023 mm. Khi mắc vào hiệu điện thế U = 240V, đèn sáng bình thường và cường độ dòng điện qua đèn là I = 0,25A. Khi đó, điện trở suất của dây tóc bóng đèn là ρ = 6,6.10-7 Ω.m . Tính chiều dài l của dây tóc bóng đèn. 2. Một bóng đèn sáng bình thường khi có hiệu điện thế U1 = 4,5V. Khi đó cường độ dòng điện qua đèn là I = 0,5A. Đèn được mắc nối tiếp với một biến trở vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 12V. Biến trở có điện trở lớn nhất R=40Ω a) Vẽ sơ đồ mạch điện. b) Đóng khóa K. Phải di chuyển con chạy C đến vị trí biến trở có điện trở R2 là bao nhiêu để đèn sáng bình thường? c) Khi đó, C ở cách hai đầu dây M, P của biến trở các đoạn lM,lP (đầu M được nối với nguồn điện còn đầu P để hở). Tính tỉ số lM/lP? 3. Mạch điện có hiệu điện thế giữa hai đầu A, B của mạch điện có giá trị không đổi U = 220V. Dây nối từ A đến M và từ B đến N là dây đồng có điện trở suất ρ=1,7.10−8 Ω.m, tiết diện 0,34 mm2, chiều dài tổng cộng l=400m được biểu diễn bằng điện trở Rd trên sơ đồ. Bóng đèn có điện trở R1=780Ω, bàn ủi có điện trở R2=120Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối từ M, N đến bóng đèn, bàn ủi. Ban đầu công tắc K đang mở. a) Tính hiệu điện thế hai đầu bóng đèn. b) Đóng công tắc K. Tính lại hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn. |
| Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. - Nhận biết - Hiểu | HS hoàn thành các BT sau: 1. Một dây dẫn điện bằng đồng co chiều dài l, đường kính tiết diện d. Khi chiều dài tăng lên gấp đôi, để điện trở của dây không đổi, đường kính tiết diện của dây phải: A. Tăng √2 lần B. Giảm √2 lần C. Tăng 4 lần D. Giảm 4 lần Hai bóng đèn sợi đốt, dây tóc đèn đều bằng vonfram với cùng chiều dài l nhưng đường kính tiết diện d1 > d2 mắc nối tiếp nhau vào một nguồn hiệu điện thế không đổi. Gọi U1, U2, I1, I2 là hiệu điện thế và cường độ dòng điện của các đèn. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. I1>I2 B. I1<I2 C. U1>U2 D. U1<U2 |

- Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh:

| Môn học | Nội dung học tập | Câu hỏi của học sinh |
| --- | --- | --- |
| Lý 9 | Bài 7: Bài tập về điện trở và định luật Ohm (tiết 1) Luyện tập (tiết 2) |  |