CÔNG NGHỆ 9. (TUẦN 6)

Bài 3:

THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN

*************

I / DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ:

- Dụng cụ: kềm điện, tua vít, bút thử điện.

- Đồng hồ đo điện vạn năng.

- Vật liệu: Bảng điện, bóng đèn điện loại 220 v – 60 w hoặc 100 w

II / NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH ĐO:

### 1 / Tìm hiểu đồng hồ đo điện:

- Yêu cầu: Tìm hiểu các ký hiệu trên đồng hồ đo như: Amper, điện áp…

-Tìm hiểu các ký hý hiệu trên đồng hồ đo điện.

- Chức năng của đồng hồ đo.

- Tìm hiểu đại lượng đo.

Bảng chức năng của một số đồng hồ đo điện

2. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện

a. Phương án 1: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện.

- Yêu cầu: Bước 1: Đọc và giải thích những ký hiệu ghi trên mặt công tơ điện

Hình 4-1 Công tơ điện

• 000024 kWh: là ……………………………….

• Điện năng tiêu thụ được tính: K.000024 = ………………….(kwh).

• Kí hiệu 1kwh 900n: là …………………………..

• Mũi tên chỉ chiều quay của đĩa nhôm.

• 220V: là …………………..

• 5A: là …………………………..

• (20)A: ………………………………..

• 50Hz: là …………………………………………

Bước 2: Nối mạch điện thực hành

- Yêu cầu: Nêu tên các phần tử của sơ đồ điện vào bảng dưới đây

| STT | Tên các phần tử |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

Hình 4-2 Sơ đồ mạch điện công tơ điện

• Nguồn điện được nối với công tơ điện vào đầu 1 và 3 từ trái sang phải.

• Phụ tải được nối với công tơ điện vào đầu thứ 2 và 4.

Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

• B1: đọc và ghi chỉ số công tơ trước khi thực hành.

• B2: quan sát hiện trạng làm việc của công tơ.

• B3: ghi chỉ số công tơ sau khi đo 30 phút và báo cáo thực hành.

• Ghi chỉ số vòng quay của đĩa.

• Tính điện năng tiêu thụ của phụ tải.

b. Phương án 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

Bước 1: Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

Hình 4-3 Đồng hộ vạn năng

• Đồng hồ vạn năng phối hợp với 3 chức năng của 3 dụng cụ đo: ampe kế, vôn kế, ôm kế.

• Sử dụng hai núm bên phải nối với nguồn điện, núm còn lại để điều chỉnh vị trí kim đồng hồ về vị trí 0.

CHÚ Ý: Không được sử dụng tuỳ tiện khi chưa hiểu cách sử dụng. Nếu sử dụng nhầm vị trí chuyển mạch sẽ làm hỏng đồng hồ vạn năng.

Bước 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

- Phải cắt điện trước khi đo điện trở.

Hình 4-4 bảng thực hành đo điện năng

• Nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

- Điều chỉnh núm chỉnh 0: chập mạch 2 đầu của que đo (nghĩa là điện trở đo băng 0), nếu kim chưa chỉ về 0 thì cần phải xoay núm chỉnh 0 để kim chỉ về số 0 của thang đo. Thao tác này cần thực hiện cho mỗi lần đo.

- Khi đo, không được chạm tay vào đầu kim đo hoặc các phần từ đo vì điện trở của cơ thể người gây sai số.

- Khi đo phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần đến khi nhận được kết quả thích hợp để tránh kim bị va đập mạnh.

- Giá trị đo được = chỉ số thang đo x thang đo.

- Ví dụ: Nếu để thang đo là 2Ω và chỉ số là 50 thì giá trị của điện trở là: 50 x 2 = 100Ω = 0,1 KΩ.

Hết.