ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHU VĂN AN

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

TUẦN 9 - LÝ 9

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

- Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

| NỘI DUNG | GHI CHÚ |
| --- | --- |
| Tuần 9. Bài 10: Bài tập về công và công suất điện (tiết 1) Luyện tập (tiết 2) |  |
| Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu. | Các em hãy giải các bài tập sau: 1. Một bóng đèn sợi đốt, trên đèn có ghi 6V – 3W. Để đèn sáng bình thường khi nối với nguồn điện có hiệu điện thế U = 9V, người ta mắc thêm vào mạch điện một biến trở. a) Vẽ sơ đồ mạch điện và tính trị số Rb của biến trở. b) Cho biết công suất điện tiêu thụ của đèn là công suất có ích, công suất tiêu thụ của biến trở là công suất hao phí, hiệu suất H của mạch điện là tỉ số giữa công suất có ích và công suất tiêu thụ của toàn mạch. Tìm H. 2. Một hộ gia đình sử dụng các thiết bị như bảng sau: Thiết bị điện; Công suất định mức; Thời gian sử dụng trong 1 ngày. Đèn sợi đốt; 60W; 5 h. Nồi cơm điện; 600W; 30 min. Bếp điện; 1200W; 45 min. Bàn ủi; 800W; 15 min. Cho rằng các thiết bị điện đều sử dụng nguồn điện có hiệu điện thê là 220V và giá 1kW.h điện là 1800 đồng. a) Trong một tháng (30 ngày) số đếm của công tơ điện tăng thêm bao nhiêu và giá tiền điện phải trả là bao nhiêu? Tiền điện phải trả cho thiết bị nào là lớn nhất? b) Nên chọn cái CB ở mạch chính có cường độ dòng điện ngắt mạch là bao nhiêu: 5A, 10A, 15A hay 20A? 3. Dòng điện được dẫn từ một nguồn điện đến một gia đình theo một đường dây dẫn điện bằng đồng có chiều dài tổng cộng l = 200m. Điện trở suất của đồng ρ=1,7.10-8Ωm. Cho rằng gia đình này chỉ sử dụng các thiết bị điện tỏa nhiệt có công suất tổng cộng là P=3280W. Hiệu điện thế ở cuối đường dây khi dẫn vào gia đình là U = 205V. Tiết diện dây dẫn được chọn sao cho cường độ dòng điện qua mỗi mm2 dây dẫn không quá 5A. Hỏi nên chọn dây dẫn có tiết diện nào sau đây: 2mm2, 2,5 mm2, 3 mm2 hay 4 mm2 ? Khi đó, điện trở tổng cộng của dây dẫn, công suất tỏa nhiệt của dây dẫn và hiệu điện thế tại nguồn ở đầu đường dây dẫn là bao nhiêu? |
| Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. - Nhận biết - Hiểu | HS hoàn thành các BT sau: Cho biết khi tắt tivi bằng cái điều khiển từ xa, tivi chuyển sang chế độ chờ và có công suất tiêu thụ hao phí là 1W. Nếu TP.HCM có 1 triệu tivi, mỗi ngày ở chế độ chờ trong 20h thì tiền điện TP hao phí trong 1 năm (với giá 1800 đồng cho 1 kW.h) vào khoảng A. 13,1 triệu đồng B. 13,1 tỉ đồng C. 131 triệu đồng D. 131 tỉ đồng Một đường dây dẫn nối từ nguồn điện đến nơi tiêu thụ. Nơi tiêu thụ điện có hiệu điện thế U không đổi và gồm các thiết bị điện giống nhau. Khi các thiết bị điện có công suất tiêu thụ là P thì công suất tiêu hao do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn là ΔP. Khi các thiết bị điện có công suất tiêu thụ là P′=2P thì công suất tỏa nhiệt trên dây là: A. ΔP′=ΔP/2 B. ΔP′=ΔP/4 C. ΔP′=2ΔP D. ΔP′=4ΔP |

- Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh:

| Môn học | Nội dung học tập | Câu hỏi của học sinh |
| --- | --- | --- |
| Lý 9 | Bài 10: Bài tập về công và công suất điện (tiết 1) Luyện tập (tiết 2) |  |