CÔNG NGHỆ 9. (TUẦN 16)

## Bài 9: Lắp Mạch Điện  2 Công Tắc 3 Cực Điều Khiển 1 Đèn

## (CÁC EM GHI BÀI NHỮNG DÒNG IN ĐẬM)

### . Dụng cụ, vật liệu và thiết bị

- Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay, bút thử điện.

- Vật liệu và thiết bị: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc 3 cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.

### II. Nội dung và trình tự thực hàn

### 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt

2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị

| STT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng điện | 2 cái | Kích thước 15x10, còn tốt |
| 2 | Công tắc 3 cực | 2 cái | 220V – 3A, còn tốt |
| 3 | Cầu chì | 1 cái | 220V – 2A (5A), còn tốt |
| 4 | Đuôi đèn | 1 cái | Tốt |
| 5 | Dây dẫn | 2 mét đôi | Tốt |
| 6 | Băng cách điện | 1 cuộn | Còn tốt (độ dính tốt, an toàn) |
| 7 | Giấy ráp | 1 tờ | Tốt |
| 8 | Bóng đèn | 1 đèn 220V | Tốt |
| 9 | Kìm điện | 5 cái | Tốt |
| 10 | Kìm tuốt dây | 2 cái | Tốt |
| 11 | Tua vít dẹp | 5 cái | Tốt |
| 12 | Khoan mồi | 2 cái | Tốt |
| 13 | Bút thử điện | 1 cái | Tốt |
| 14 | Thước | 1 thước dây | Tốt |
| 15 | Tuốc vít pake | 5 cái | Tốt |

3. Lắp đặt mạch điện

Qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn gồm 5 bước:

• Bước 1. Vạch dấu

◦ Vạch dấu vị trí các thiết bị điện và đèn.

◦ Vạch dấu đường đi dây của mạch điện.

• Bước 2. Khoan lỗ

◦ Khoan lỗ bắt vít.

◦ Khoan lỗ luồn dây.

• Bước 3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện

◦ Xác định các cực của công tắc.

◦ Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện.

◦ Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

• Bước 4. Nối dây mạch điện

◦ Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn.

◦ Nối dây vào đui đèn.

• Bước 5. Kiểm tra

◦ Kiểm tra sản phẩm đạt chuẩn.

◦ Lắp đặt đúng theo sơ đồ.

◦ Các mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc và đẹp.

◦ Mạch điện đảm bảo thông mạch.

◦ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Hết.