BÀI 8:  THỰC HÀNH

LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC

ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

- Mục tiêu:

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

- Lắp đặt được mạch điện đúng qui trình , đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.

- Đảm bảo an toàn điện.

- Chuẩn bị:

- Gv: Đọc và nghiên cứu kỷ sách giáo khoa.

- Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà.

- Các hoạt động dạy và học:

- Ổn định và tổ chức lớp học.

- Giới thiệu chương trình.

- Bài mới.

| Thời gian | Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản | Phương pháp Hoạt động giáo viên | Hoạt động học sinh |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Dụng cụ, vật liệu và thiết bị: Theo hướng dẫn trong sách giáo khoa. - Nội dung và trình tự thực hành: - Vẽ sơ đồ lắp đặt:. - Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện: O A - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: O A - Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị: TT; Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị; Số lượng; Yêu cầu kĩ thuật. 1; Cầu chì; 2; Chì bảo vệ ổn định.. 2; Công tắc 2 chấu; 2; Đóng và tắt đèn.. 3; Bóng đèn tròn (100W); 2; Thắp sáng.. 4; Bảng nhựa; 1; Đảm bảo chất lượng.. - Lắp đặt mạch điện : Qui trình lắp đặt: Vạch dấu → khoan lỗ → lắp thiết bị điện của bảng điện → nối dây mạch điện → kiểm tra. - Đánh giá : - Thái độ học tập. - Chất lượng sản phẩm. - Vệ sinh. | Hoạt động 1: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. Tìm hiểu nội dung sơ đồ. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí ? Mạch điện này sử dụng hai bóng đèn được mắc như thế nào? Cầu chì có công dụng gì? Kí hiệu A ; O trên mạch điện được hiểu như thế nào? Công tắc và cầu chì được lắp trên dây pha hay dây trung tính? Mạch điện này được ứng dụng vào đâu? Lập bảng dự trù dụng cụ.. Vì sao phải vạch dấu là phần quan trọng nhất khi thực hiện mạch điện? Hoạt động 2 : Tổng kết: - Hướng dẫn học sinh làm báo cáo thực hành. - Đánh giá thái độ học tập. - Học bài và chuẩn bị bài mới. | Được mắc song song với nhau. Bảo vệ mạch điện. A : Dây nóng (pha). O : Dây nguội (trung tính). Được lắp trên dây pha. Ở nhà và trường học. Học sinh tự thảo luận nhóm và vẽ sơ đồ…. Dùng để chiết tính vật liệu..và xác định vị trí lắp đặt các thiết bị. |