BÀI 41

ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - NHIỆT

BÀN LÀ ĐIỆN

I – Đồ dùng loại điện – nhiệt:

- Nguyên lí làm việc:

Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng, biến đổi điện năng thành nhiệt năng.

2. Dây đốt nóng:

a) Điện trở của dây đốt nóng:

R = ρ.

R: Điện trở, đơn vị của điện trở là ôm, kí hiệu là (Ω).

l : Chiều dài, đơn vị là mét, kí hiệu (m)

S : Tiết diện dây, đơn vị (mm2)

ρ: Điện trở suất, đơn vị (Ωm)

b) Các yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng:

- Làm bằng vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn: dây niken – crom,

dây phero – crom.

- Chịu được nhiệt độ cao.

II – Bàn là điện (bàn ủi điện)

1. Cấu tạo:   Có 2 bộ phận chính   (H41.1)

a) Dây đốt nóng:

- Làm bằng hợp kim niken – crom, chịu được nhiệt độ cao.

- Dây đốt nóng được đặt ở các rãnh (ống) trong bàn là và cách điện với vỏ.

b) Vỏ bàn là: gồm đế và nắp  (H41.2)

- Đế làm bằng gang hoặc hợp kim nhôm.

- Nắp làm bằng đồng, thép mạ crom hoặc nhựa chịu nhiệt.

Ngoài ra còn có thêm đèn tín hiệu, rơle nhiệt, núm điều chỉnh nhiệt độ,….

2. Nguyên lí làm việc:

Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây đốt nóng tỏa nhiệt, nhiệt được tích     vào đế của bàn là làm nóng bàn là.

3. Các số liệu kĩ thuật:

- Điện áp định mức :  127V; 220V (vôn)

- Công suất định mức : từ 300W đến 1000W (oát)

4. Sử dụng:

Xem (SGK/Trang145)

( Bài 42, bài 43 giảm tải)