Tuần 27- Hình Học

§9.  ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

- Kiến thức: HS biết nội dung hai bài toán thực hành (đo gián tiếp chiều cao của một vật và khoảng cách giữa hai điểm trong đó có một địa điểm không tới được)

- Đo gián tiếp chiều cao của vật:

Bài toán: Xác định chiều cao của cây.

| Gọi chiều cao cần đo là A’C’. a. Tiến hành đo đạc : - Đặt cọc AC thẳng đứng, trên đó có gắn thước ngắm quay được quanh một cái chốt của cọc. - Điều khiển thước ngắm sao cho hướng thước đi qua đỉnh C’ của cây (hoặc tháp), sau đó xác định giao điểm B của đường thẳng CC’ với AA’. - Đo khoảng cách BA và BA’. b. Tính chiều cao của cây Ta có ΔΑ’ΒC’ ΔΑΒC * Áp dụng bằng số : Giả sử đo được: AC = 1,5m ; AB = 1,25m ; A’B = 4,2m. Ta có : = Vậy chiều cao cần đo là 5,04(m) |  |
| --- | --- |

- Đo khoảng cách giữa hai điểm trong đó có một điểm không thể tới được

Bài toán: Giả sử phải đo khoảng cách AB trong đó địa điểm A có ao hồ bao bọc không thể tới được.

| a. Tiến hành đo đạc: - Chọn một khoảng đất bằng phẳng rồi vạch một đoạn BC và đo độ dài của nó (giả sử BC = a). - Dùng thước đo góc (giác kế) đo các góc . b. Tính khoảng cách AB: - Vẽ trên giấy ΔA’B’C’với B’C’ = a’, . Khi đó : ΔΑ’Β’C’ ΔΑΒC AB = * Áp dụng bằng số : Giả sử đo được: a = 100m, a’ = 4cm, A’B’ = 4,3cm. (cm) |  |
| --- | --- |

- Bài tập

| Bài 1: Bóng của một cây bên đường dài 4,5m, gần đó một cột sắt cao 3m có bóng dài 1,5m (như hình bên). Tính chiều cao của cây biết các tia sáng BC và EF song song với nhau. |  |
| --- | --- |
| Bài 2: Để đo khoảng cách giữa 2 điểm A và B nằm ở 2 bên bờ sông người ta tiến hành dựng hình như hình bên và đo được độ dài các đoạn BC, B’C’, BB’ lần lượt là: 30m, 36m và 40m. Hãy tính khoảng cách giữa 2 điểm A, B. |  |