Bài 5: Thực hành

NỐI DÂY DẪN ĐIỆN (Tiết 1)

- Dụng cụ, vật liệu và thiết bị

- Vật liệu và thiết bị: dây điện lõi một sợi, dây điện mềm lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng dính cách điện.

- Dụng cụ : kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, dao nhỏ, mỏ hàn.

- Nội dung và trình tự thực hành

- Một số kiến thức bổ trợ

- Trong quá trình lắp đặt, sửa chữa dây dẫn và thiết bị điện của mạng điện thường phải thực hiện các mối nối dây dẫn điện.

- Chất lượng các mối nối ảnh hưởng không ít tới sự làm việc của mạng điện.

- Một mối nối lỏng lẻo sẽ dể xảy ra sự cố làm đứt mạch hoặc phát sinh tia lửa điện làm chập mạch gây hoả hoạn.

- Các loại mối nối dây dẫn điện

+ Mối nối thẳng (nối nối tiếp).

+ Mối nối phân nhánh (nối rẽ).

- Yêu cầu mối nối

+ Dẫn điện tốt.

+ Có độ bền cơ học cao.

+ An toàn điện.

+ Đảm bảo về mặt mĩ thuật.

- Qui trình chung nối dây dẫn điện

Bước 1: Bóc vỏ cách điện

Bước 2: Làm sạch lõi

Bước 3: Nối dây

- Nối dây dẫn theo đường thẳng (nối nối tiếp)

- Nối dây dẫn lõi một sợi

+ Uốn gập lõi.

+ Vặn xoắn.

+ Kiểm tra mối nối.

Nối dây dẫn lõi nhiều sợi

+ Bóc vỏ cách điện và

làm sạch lõi.

+ Lồng lõi .

+ Vặn xoắn.

+ Kiểm tra mối nối.

- Nối rẻ (nối phân nhánh)

- Nối dây dẫn lõi một sợi

+ Uốn gập lõi.

+ Vặn xoắn .

+ Kiểm tra mối nối .

- Nối dây dẫn lõi nhiều sợi

+ Bóc vỏ cách điện và làm

sạch lõi.

+ Nối dây.

+ Kiểm tra mối nối.

Bước 4: Cách điện mối nối. Quấn băng cách điện