CHỦ ĐỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

BÀI 1: GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

I. Vai trò, vị trí của nghề điện trong sản xuất và đời sống

- Nghề điện dân dụng rất đa dạng: điện năng phục vụ cho đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất.

- Người thợ điện có mặt ở hầu hết các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, công trường, … để làm công tác về điện.

- Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề điện dân dụng

- Đối tượng lao động của nghề gồm

- Thiết bị bảo vệ đóng cắt và lấy điện.

- Nguồn điện một chiều và xoay chiều điện áp thấp dưới 380V.

- Thiết bị đo lường điện.

- Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện.

- Các loại đồ dùng điện.

- Nội dung lao động

- Yêu cầu của nghề điện

- Có kiến thức điện kỹ thuật.

- Làm được những công việc như đo điện, sửa chữa mạng điện

- Có đầy đủ sức khỏe thích nghi với công việc, có tính cẩn thận, chính xác, kiên trì, an toàn điện

4.   Triển vọng của nghề điện

- Ngày càng phát triển về số lượng và có yêu cầu cao về chất lượng.

BÀI 2. VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

I/ DÂY DẪN ĐIỆN

1. Phân loại

- Dựa vào số lõi có dây đơn lõi một sợi, dây đôi lõi nhiều sợi.

- Dựa vào vật liệu lõi có dây đồng, dây nhôm.

2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện

- Lõi: bằng đồng hoặc nhôm gồm một sợi hoặc nhiều sợi bện với nhau.

- Vỏ cách điện bằng cao su, PVC, có một lớp hoặc nhiều lớp.

- Ngoài ra, còn có lớp vỏ bảo vệ để chống va đập, ảnh hưởng của độ ẩm, nước, chất hóa học.

3. Sử dụng dây dẫn điện

a. Trong quá trình sử dụng cần chú ý

- Trong thiết kế, lắp đặt cần lựa chọn dây dẫn theo tiêu chuẩn nhất định.

- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn.

- Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài.

b. Kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện

- Dây có lõi bằng đồng

- Số lõi dây

- Tiết diện của lõi dây (mm2)

II/ DÂY CÁP ĐIỆN

- Lõi cáp: Bằng đồng (hoặc nhôm), gồm một lõi hoặc nhiều lõi.

- Vỏ cách điện: Bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, PVC.

- Vỏ bảo vệ: Được chế tạo cho phù hợp với các môi trường lắp đặt cáp khác nhau.

II/ DÂY CÁP ĐIỆN

1. Cấu tạo

- Lõi cáp thường bằng đồng (hoặc nhôm)

- Vỏ cách điện làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, chất PVC…

- Vỏ bảo vệ được chế tạo phù hợp với các điều kiện môi trường.

2. Sử dụng cáp điện

- Dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà.

- Khi thiết kế, mua cáp cần chỉ rõ chất cách điện, cấp điện áp và chất liệu làm lõi.

III/ VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN

Công dụng của vật liệu cách điện

- Vật liệu cách điện nhằm đảm bảo mạng điện làm việc hiệu quả và an toàn cho người và mạng điện.

Vật liệu cách điện phải đạt những yêu cầu nào?

- Độ cách điện cao.

- Chịu nhiệt tốt.

- Chống ẩm tốt.

- Có độ bền cơ học cao