# CÔNG NGHỆ 8

# Bài 49: TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

Tính toán được điện năng tiêu thụ

- Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện

Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện được tính như sau:

Công thức:  A =  Pt

t - thời gian làm việc của đồ dùng điện , đơn vị giờ (h)

P - công suất điện của đồ dùng điện, đơn vị oát (W)

A - điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong thời gian t, đơn vị kilo oát giờ (kWh)

1kWh = 1000Wh

Ví dụ: Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn 220V - 40W trong 1 tháng  ( 30 ngày), mỗi ngày bật đèn 4 giờ.

- Công suất điện của bóng đèn P = 40W

- Thời gian sử dụng trong một tháng tính thành giờ là t = 4 x 30 = 120h

- Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng là:

A = Pt = 40 x 120 = 4800Wh = 4,8 kWh

II. Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình

- Quan sát, tìm hiểu công suất điện và thời gian sử dụng trong một ngày của đồ dùng điện trong gia đình

- Liệt kê tên đồ dùng điện, công suất điện, số lượng, thời gian sử dụng trong một ngày của các đồ dùng điện trong gia đình.

- Tính toán điện năng tiêu thụ của mỗi đồ dùng điện trong một ngày.

Công thức:  A = Pt

2. Tính tiêu thụ điện năng của gia đình trong một ngày bằng tổng điện năng tiêu      thụ của tất cả đồ dùng điện.

Công thức:   An = A1 +   A2 +  A3 +...........+  Ax

3. Tính tiêu thụ điện năng của gia đình trong một tháng bằng tổng điện năng tiêu thụ của các ngày trong 1 tháng.

Công thức:   At =   An .  30

III. Báo cáo thực hành:

TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIÊN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

Họ và tên:

Lớp:

- Tính tiêu thụ điện năng của các đồ dùng điện trong ngày ... tháng.... năm

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện P (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày t (h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn sợi đốt | 60 | 2 | 2 | A1 = P1.t1 = 60.2.2 = 240 (Wh) |
| 2 | Đèn ống huỳnh quang | 45 | 8 | 4 | A2 = P2.t2 = 45.8.4 = 1440 (Wh) |
| 3 | Quạt bàn | 65 | 4 | 2 | A3 = P3.t3 = 65.4.2 = 520 (Wh) |
| 4 | Quạt trần | 80 | 2 | 2 | A4 = P4.t4 = 80.2.2 = 320 (Wh) |
| 5 | Tủ lạnh | 120 | 1 | 24 | A5 = P5.t5 = 120.1.24 = 2880 (Wh) |
| 6 | Tivi | 70 | 1 | 4 | A6 = P6.t6= 70.1.4 = 280 (Wh) |
| 7 | Bếp điện | 1000 | 1 | 1 | A7 = P7.t7 = 1000.1.1 = 1000 (Wh) |

2. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày:

An = A1 +   A2 +  A3 +  A4 +  A5 +   A6 +  A7 =  240 + 1440 + 520 + 320 + 2880 + 280 + 1000 = 6680 (Wh)

3. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong tháng:

Nếu điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng đều như nhau thì điện năng tiêu thụ trong tháng ( 30 ngày) là:

At =   An .  30 = 6680 . 30 = 200400 Wh = 200,4 kWh

Bài tập:  Dựa theo hướng dẫn các bạn hãy tính toán điện năng tiêu của gia đình trong 1 tháng ( 30 ngày ). Lư u ý điện năng tiêu thụ các ngày như nhau.