# Công nghệ 9

# Bài 9: LẮP MẠCH HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN

- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ:

- Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện.

- Vật liệu và thiết bị: dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc ba cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện.

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ:

1. VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN:

1.1TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ:

- Mạch điện gồm: 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực, 1 đèn.

- Cực động của công tắc 1 nối với cầu chì, cực động của công tắc hai nối với bóng đèn.

- Hai cực tĩnh của công tắc 1 nối với hai cực tĩnh của công tắc 2.

1.2 VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

2. LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

- Gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu.

+ Bước 2: Khoan lỗ.

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện.

+ Bước 4: Nối dây mạch điện.

+ Bước 5: Kiểm tra