ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TỰ HOC, GHI BÀI CỦA HỌC SINH

TUẦN 15,16

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ – HỌC KÌ 1 – 2021-2022

- ĐỊNH LUẬT OHM :

- Phát biểu địnnh luật,

- Hệ thức , ghi chú đơn vị

- Xem lại các tính I, U,R

- ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP                      ĐOẠN MẠCH SONG SONG

| ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP | ĐOẠN MẠCH SONG SONG |
| --- | --- |
| Cường độ dòng điện I1 = I2 = I | Cường độ dòng điện I1 + I2 = I |
| Hiệu điện thế U1 + U2 = U | Hiệu điện thế U1 + U2 = U |
| Điện trở tương đương RTương đương = R1 + R2 | Điện trở tương đương 1/ RTương đương =1/ R1 +1/ R2 |

3-SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY DẪN

Điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây , tỉ lệ nghịch với tiết diện và phụ thuộc vào chất liệu làm dây

R = ρ. l / S    trong đó  l : là chiều dài dây dẫn (m)

S tiết diện dây    ( m2 )

R : điện trở dây ( ohm :Ω )

4. Biến trở : là điện trở mà có thể thay đổi giá trị được

- Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch

5. Công – Công suất điện

- Ý NGHĨA SỐ GHI TRÊN CÁC VẬT TIÊU THỤ ĐIỆN

Vd : Đèn ghi ( 220V – 75 W ) có nghĩa là :

* 220V hiệu điện thế định mức của đèn

* 75 W công suất định mức của đèn khi đèn được sử dụng đúng hiệu điệnthế định mức

- 6-ĐỊNH LUẬT JOULE- LENZ – Hệ thức , ghi chú đơn vị

- Toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

Ví dụ  Bàn là, mỏ hàn, ấm điện, bóng đèn dây tóc

- QTỎA  =A= P.t

* ĐỊNH LUẬT JUN-LENZ . HỆ THỨC CỦA ĐỊNH LUẬT

BÀI TẬP

Câu 1. Tính  nhiệt lượng tỏa ra của dây dẫn có điện trở R = 30 Ω , trong thời gian 1,8 min Cường độ dòng điện qua dây dẫn 0,5 A  ?

Câu 2. Một Nồi cơm điện có ghi ( 220V –800w)

a/ Nêu ý  nghĩa con số ghi trên nồi cơm điện ?

b/  Nồi  hoạt động bình thường , mỗi ngày sử dụng  90 min . Tính lượng điện năng tiêu thụ  của nồi cơm điện?

Câu 3 : Số ghi trên Công tơ điện để đo lượng điện năng tiêu thụ ở nhà em thay đổi từ số 504 lên 574  Lượng điện năng gia đình em tiêu thụ là bao nhiêu kw.h ?

Câu 4 : Biến trở dùng để làm gì ? Cho mạch điện   : Con chạy  C của biến trở đang ở vị trí để  đèn sáng bình thường . Muốn độ sáng của đèn giảm , em di chuyển con chạy C về phía nào ?

Câu 5 :  Tính  hiệu điện thế đặt vào 2 đầu  dây dẫn có điện trở R = 20 Ω , khi đó cường độ dòng độ qua dây dẫn 0,2 A

Câu 6 :  Hai dây dẫn có điện trở lần lượt là  R1 = 40 Ω , R2 = 60 Ω cùng mắc song song vào hiệu điện thế 220 V .

a/ Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở ?

b/ Điện trở tương đương của mạch ?

c/ Mắc song song đèn ( 220V – 60 W ) với đoạn mạch trên , thì khi đó đèn sáng có bình thường không ?

Câu 7 :  Hai dây dẫn có điện trở lần lượt là  R1 = 40 Ω , R2 = 60 Ω cùng mắc nối  tiếp vào hiệu điện thế không đổi 220V

a/ Điện trở tương đương của mạch ?

b/ Cường độ dòng điện  của mạch ?

Câu 8: Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R. Nếu nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới có điện trở R' là: bao nhiêu ?

Câu 9a  Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 10 Ω với lõi gồm 20 sợi dây đồng ,nhỏ ,mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây nhỏ , mảnh là bao nhiêu ?

Câu 9b    Một dây dẫn bằng đồng có  lõi gồm 40 sợi dây đồng ,nhỏ ,mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây nhỏ , mảnh là 80 Ω . Điện trở của dây dẫn là bao nhiêu ?

Câu 10 : Đèn 1 có số ghi ( 220 V – 75 W ) , Đèn 2 ghi ( 220v – 100 W ) . Độ sáng của đèn nào yếu hơn ? Vì sao ?

Câu 11 : Qui ước chiều đường sức từ

Câu 12: Phát biểu qui tắc bàn tay phải  , để xác định chiều   đường sức từ của ống dây có dòng điện   ?

-Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện  phụ thuộc yếu tố nào ?

Câu 13 :

Xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện

- Tên cực từ của 2 đầu ống dây

Câu 14

Cho hai đầu ống dây nối với hai cực của nguồn điện như hình. Hãy xác định tên cực từ của ống dây.?

Câu 15 : Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm định hướng như hình vẽ.

Em hãy xác định  :    a ./ Tên các cực từ của ống dây.

b./Chiều dòng điện qua các vòng dây