PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Tuần 3

| NỘI DUNG | GHI CHÚ |
| --- | --- |
| Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp | CHỦ ĐỀ 4 (2 tiết) BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM KHỐI LỚP 9 |
| Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu. | TÀI LIỆU DẠY – HỌC VẬT LÝ 9 – trang 28 PHẦN NỘI DUNG CHỦ ĐỀ (BÀI HỌC) TIẾT 1 I/ CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TẬP B1: Tìm hiểu tóm tắt đề bài, vẽ sơ đồ mạch điện (nếu có) B2 : Phân tích mạch điện, tìm công thức liên quan đến các đại lượng cần tìm. B3 : Vận dụng công thức đã học để giải bài toán B4 : Kiểm tra kết quả, trả lời Học sinh tự ôn các công thức về đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song Đoạn mạch 2 điện trở mắc nối tiếp có những công thức nào? Đoạn mạch 2 điện trở mắc song song có những công thức nào II/ LUYỆN TẬP . BÀI 1 / 28 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.1 trong đó R1= 30 , R2= 60 nguồn điện có hiệu điện thế 18V a/ Vẽ chiều dòng điện trong mạch và tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b/ Tìm số chỉ của ampe kế và của các vôn kế 1.Học sinh tự tìm hiểu Đoạn mạch mắc nối tiếp hay song song? Chiều dòng điện trong mạch sẽ vẽ như thế nào? Tóm tắt đề Giả bài tập 2.Chép bài vào tập Tóm tắt R1 mắc nối tiếp R2 R1= 30 R2= 60 U= 18 V a/ Rtđ= ? b/ I= ? A ( số chỉ ampe kế) U1= ?V, U2= ? V ( số chỉ các vôn kế) Giải: a/ Điện trở tương đương của đoạn mạch: Rtđ= R1+ R2= 30 +60= 90 b/ Số chỉ của ampe kế là Cường độ dòng điện qua đoạn mạch: I=URtđ=1890=0,2 A Vì R1 nối tiếp với R2 nên:I= I1= I2= 0,2 A Số chỉ các vôn kế Hiệu điện thế giữa hai đầu R1: UV1= U1 = I1. R1=0,2 . 30= 6V Hiệu điện thế giữa hai đầu R2: UV2= U2 =U - U1= 18 – 6 = 12 V BÀI 2/ 28 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2 trong đó R1= 20 , R2= 80 nguồn điện có hiệu điện thế 24V a/ Vẽ chiều dòng điện trong mạch và tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b/ Tìm số chỉ của vôn kế và của các ampe kế 1.Học sinh tự tìm hiểu Đoạn mạch mắc nối tiếp hay song song? Chiều dòng điện trong mạch sẽ vẽ như thế nào? Tóm tắt đề Giải bài tập 2.Chép bài vào tập Tóm tắt R1 // R2 R1= 20 R2= 80 U= 24 V a/ Rtđ= ? b/ Uv=?V ( số chỉ vôn kế) I=?A I1= ? A, I2= ? A ( số chỉ các ampe kế) Giải a/ Điện trở tương đương của đoạn mạch: 1Rtđ=1R1+1R2 hay Rtđ=R1R2R1+R2= 20.8020+80 = 16 b/ Số chỉ của vôn kế là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = U1 =U2= 24V (Vì R1 mắc song song R2) Số chỉ các ampe kế IA=I=URtđ =2416=1,5A IA1=I1=U1R1 =2420=1,2A IA2=I2=U2R2 =2480=0,3A TIẾT 2 Bài 7/25 Hai điện trở R1= 2 , R2= 6 mắc nối tiếp nhau rồi nối với nguồn điện có hiệu điện thế U. Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là U1= 9V. Tìm U Bài 9/25 Hai điện trở R1= 3 , R2= 6 mắc song song nhau rồi nối với nguồn điện có hiệu điện thế U. Cho biết cường độ dòng điện chạy qua R2 là 0,5A. Tìm cường độ dòng điện chạy qua mạch chính 1.Học sinh tự tìm hiểu Hoạt động 3 Đoạn mạch mắc nối tiếp hay song song? Tóm tắt đề Sử dụng những công thức nào là phù hợp Giải bài tập 2.Chép bài vào tập Bài 7/25 Tóm tắt R1 mắc nối tiếp R2 R1= 2 R2= 6 U1= 9 V U=? GiảI: Vì R1 mắc nối tiếp R2 Nên U1U2=R1R2 =>U2=U1.R2 R1 <=>U2=9. 62 = 27 V Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U=U1 +U2= 9 +27= 36V Bài 9/25 Tóm tắt R1 mắc song song R2 R1= 3 R2= 6 I2= 0,5A I=? GiảI: Vì R1 mắc song song R2 Nên I1I2=R2R1 ⇒I1=I2.R2 R1 ⇒I1=0.5 . 63 = 1A Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính I=I1 +I2= 1 +0,5= 1,5A |
| Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. | Làm bài tập 5 TRANG 31 |

- Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh

| Môn học | Nội dung học tập | Câu hỏi của học sinh |
| --- | --- | --- |
| LÝ | Mục A: …. Phần B: …. | 1. 2. 3. |