CÔNG NGHỆ 8 - TUẦN 26

Trong gia đình em có sử dụng các loại đồ dùng điện nào? Khi tính toán điện năng tiêu thụ trong ngày các em cần biết thêm các đại lượng điện gì? Chúng ta cùng nghiên cứu bài 49 “Thực hành : Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình”.

- Chuẩn bị bài học:

- Tìm hiểu cấu tạo máy biến áp 1 pha?

- Công dụng của máy biến áp?

- Khi sử dụng máy biến áp 1 pha cần chú ý những điều gì?

- Gợi ý:

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐIỆN NĂNG TRONG SINH HOẠT

Bài 49: THỰC HÀNH TÍNH TOÁN ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRONG GIA ĐÌNH

Gợi ý:

- Nhu cầu tiêu thụ điện năng

- Tóm tắt lý thuyết:

Điện năng là công của dòng điện, được tính theo công thức:

A= P. t

A: Điện năng tiêu thụ (KWh, Wh)

P: Công suất định mức (KW, W)

T: Thời gian làm việc (h)

- Lưu ý:

Nếu P(W).t(h) thì A(Wh)

P(KWh).t(h) thì A(KWh) ( Khi điện năng tiêu thụ lớn)

1 KWh = 1000Wh

- Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình:

- Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong ngày:

Ví dụ: Tính điện năng tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày): gồm 3 bóng đèn 220V- 40W mỗi ngày sử dụng 4h, máy bơm nước là 220V- 750W mỗi ngày sử dụng 2 giờ.

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện P(W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày(h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày A(Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn | 40 | 3 | 4 | 480 Wh |
| 2 | Máy bơm nước | 750 | 1 | 2 | - Wh |

- Điện năng tiêu thụ trong ngày : 1980 Wh

- Điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày): 59400Wh= 59,4 KWh

- Báo cáo thực hành :

- Tính toán điện năng tiêu thụ của từng đồ dùng điện ?

- Tính toán điện năng tiêu thụ gia đình trong ngày?

- Tính toán điện năng tiêu thụ gia đình trong tháng (30 ngày)?

| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện P(W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày(h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày A(Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn sợi đốt | 60 | 2 | 2 |  |
| 2 | Đèn huỳnh quang và chấn lưu | 45 | 8 | 4 |  |
| 3 | Quạt bàn | 65 | 4 | 2 |  |
| 4 | Quạt trần | 80 | 2 | 2 |  |
| 5 | Tủ lạnh | 120 | 1 | 24 |  |
| 6 | Ti vi | 70 | 1 | 4 |  |
| 7 | Bếp điện | 1000 | 1 | 1 |  |
| 8 | Nồi cơm điện | 630 | 1 | 1 |  |
| 9 | Bơm nước | 250 | 1 | 0.5 |  |
| 10 | Radio catxet | 50 | 1 | 1 |  |