
Tuần: 22     Tiết: 22              

CHỦ ĐỀ 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG
A. LÝ THUYẾT

Định luật về công
Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

B. TÌM HIỂU KIẾN THỨC

-Ở lớp 6 các em đã được học máy cơ đơn giản nào? Các máy cơ đó giúp cho ta lợi như thế nào?

Gợi ý: mặt phẳng nghiêng, ròng rọc,đòn bẩy. Các máy cơ cho ta lợi về lực hoặc thay đổi hướng tác dụng giúp ta nâng vật lên một cách dễ dàng.
- Khi sử dụng các máy cơ đơn giản có thể giúp ta nâng vật lên có lợi về lực.Vậy chúng có giúp cho ta được lợi về công hay không?

Đọc phần mô tả thí nghiệm và hoàn thành bảng kết quả.

Gợi ý: khi kéo trực tiếp áp dụng công thức: A = P. h

           Khi sử dụng mpn áp dụng công thức: A = F.l
Kết quả: A = 0,24J; A1 = 0,24J; A2 = 0,24J.

               F/ F1 = 2; s1 /s = 2 và A1 = A.

Nhận xét: khi dùng mặt phẳng nghiêng l1 ta được lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt 2 lần về đường đi, nghĩa là không được lợi gì về công

               F/ F3 = 3; s3 /s = 3 và A1 = A

Nhận xét: khi dùng mặt phẳng nghiêng l1 ta được lợi 3 lần về lực nhưng lại thiệt 3 lần về đường đi, nghĩa là không được lợi gì về công.

Phát biểu ĐL Công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

-HS đọc và làm các HĐ2, HĐ3.
Gợi ý hđ2: - Trọng lượng của người và xe (700N)
· Công nâng người và xe lên độ cao (140000J)

· Do bỏ qua ma sát nên  : A1= A ( đl về công ) => A=140000J
· Lực của người tác dụng lên xe (35N)

· Khi độ cao dốc không đổi thì công sinh ra cũng khốc đổi, nhưng chiều dài dốc tăng thì lực tác dụng lên xe sẽ giảm. Độ lớn của lực (28N)

Gợi ý hđ3: - Trọng lượng của vật (2N)

· Dùng ròng rọc động cho lợi 2 lần về lực
· Công do người thực hiện (0,4J)
· Quãng đường đi lên của vật (0,2m)
Dặn dò
· Học chủ đề 14. 

· Làm bài tập 1 đến 4 trong TLDHVL.
· Đọc phần thế giới quanh ta.

-Chuẩn bị chủ đề 15

