UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LAM SƠN

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Môn học: Vật Lý - Khối lớp: 9

Tuần 2 học từ ngày 13/9 đến ngày 18/9/2021

CHỦ ĐỀ : ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

I .CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN, HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP :

Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp :

+

-

- Cường độ dòng điện : I = I1 = I2

- Hiệu điện thế              : U = U1 + U2

C2 : Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch R1; R2 nối tiếp hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

- Nêu công thức định luật Ôm và rút ra U1 , U2  chứng minh công thức (3)

- I1 = U1R1             I2 = U2R2

R1 nối tiếp R2   :               I1   =   I2

U1R1  =    U2R2               U1U2   =   R1R2

- Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở  tỉ lệ thuận với điện trở đó.

# II . ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP :

- Điện trở tương đương: ( Rtđ ) của một đoạn mạch là điện trở

có thể thay thế cho các điện trở của đoạn mạch này sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước

- Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp

C3 : Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp : Rtđ  = R1   + R2

- Dựa vào định luật Ôm

- CĐDĐ và HĐT của đoạn mạch nối tiếp

I1 = U1R1       U1  = I1. R1                 I2 = U2R2       U2  = I2. R2            I = UR        U  = I. R

R1 nối tiếp R2   : *      U     =  U1    +     U2

I. R   =  I1. R1 +     I2. R2

*     I       =     I1      =      I2         Chia 2 vế cho I             R   =   R1    +    R2

Điện trở t/ đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng hai điện trở thành phần : R   =   R1    +    R2

III. VẬN DỤNG :

C5 : Cho hai điện trở R1 = R2 = 20 mắc nối tiếp.

- Vẽ SĐMĐ và tính điện trở tương đương

- Mắc thêm điện trở R3 = 20 vào đoạn mạch trên thì điện trở tương đương lúc này bằng bao nhiêu? So sánh điện trở này với các điện trở thành phần

BÀI TẬP : Đoạn mạch gồm R1 = 6 ; R2 = 4 mắc nối tiếp vào hiệu điện thế không đổi 12V.

- Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

- Tính cường độ dòng điện trong mạch.

- Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở