MÔN công nghệ…. KHỐI 8…

Tuần …22.

Tên bài học:MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

1. Công dụng:

Máy biếp áp một pha là thiết bị điện dùng để biếp đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha.

2. Cấu tạo:

a. Cấu tạo bên ngoài:

- Hai ổ lấy điện, Vôn kế, ampe kế, núm điều chỉnh, aptomat.

b. Cấu tạo bên trong:

- Lõi thép:

+ Lõi thép chữ L, I, U, E,….

+ Làm bằng các lá thép kĩ thuật điện, có lớp cách điện bên ngoài.

+ Ghép lại thành một khối.

+ Lõi thép dùng để dẫn từ cho máy biến áp.

- Dây quấn:

+ Làm bằng dây điện từ quấn quanh lõi thép. Giữa các vòng dây cách điện với nhau và cách điện với lõi thép. Có hai dây quấn:

- Dây quấn sơ cấp nối với nguồn điện có điện áp là U1 có N1 vòng dây.

* Dây quấn thứ cấp lấy điện ra sử dụng, có điện áp là U2 có N2 vòng dây.

3. Các số liệu kĩ thuật:

+ Công suất định mức, đơn vị là VA (là vôn ampe)

+ Điện áp định mức, đơn vị là V.

+ Dòng điện định mức, đơn vị là A.

4. Sử dụng

- Điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn Uđm

- Không để máy biến áp làm việc quá công sức định mức

- Đặt máy biến áp ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi.

- Máy mới mua về hoặc lâu ngày không sử dụng, trước khi dùng cần phải dùng bút thử điện kiểm tra điện có rò ra vỏ hay không.