
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 9
Tuần: 13,14,15                               

Tiết: 13,14,15
Bài 6: 
     THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
1. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

	NỘI DUNG HS GHI VÀO TẬP
	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HS


	 I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
1. Dụng cụ
- Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, khoan tay, dao, tua vít, bút thử điện.

2. Vật liệu và thiết bị
- Thiết bị: Cầu chì, công tắc, ổ lấy điện, đui đèn, bóng đèn, dây dẫn điện.

- Vật liệu: Bảng điện, băng dính, giấy giáp.

II. Nội dung và trình tự thực hành:

  1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện:

     Bảng điện chính và nhánh.

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện:

  a, Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:

[image: image1.png]



b, Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

Bước 1. Vẽ đường dây nguồn

[image: image2.png]



Bước 2. Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn

[image: image3.png]



Bước 3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện

[image: image4.png]| = |

_ |
=0

L —




Bước 4. Vẽ nối đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí

[image: image5.png]=0




3.Lắp đặt mạng điện bảng điện:
 - Vạch dấu.

 - Khoan lỗ bảng điện.

 - Nối dây thiết bị điện của bảng điện.

 - Lắp thiết bị điện vào bảng điện.

 - Kiểm tra.

	 I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

1. Dụng cụ
- Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, khoan tay, dao, tua vít, bút thử điện.

2. Vật liệu và thiết bị
- Thiết bị: Cầu chì, công tắc, ổ lấy điện, đui đèn, bóng đèn, dây dẫn điện.

- Vật liệu: Bảng điện, băng dính, giấy giáp.

II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện
Bảng điện là một phần của mạng điện trong nhà. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.
HS quan sát Hình 1. Sự phân bố bảng điện trong mạng điện trong nhà
[image: image6.png]Bing g

S

1.3, Chuchiténg

2 Gongdiin
4.5, 8ang 0 i
& Céudao





Trong đó:
 (1), (3) Cầu chì tổng

- (2) Công tơ điện

- (4), (5) Bảng điện nhánh

- (6) Cầu dao tổng

Bảng điện chính: (Hình vẽ)

- Cung cấp điện cho toàn hệ thống điện trong nhà

- Thường chỉ lắp cầu chì tổng, cầu dao tổng hoặc áp tô mát tổng

Bảng điện nhánh:

- Cung cấp điện tới các đồ dùng điện

- Thường lắp cầu chì, công tắc, ổ cắm, hộp số quạt…

2. Vẽ sơ đồ mạch điện
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý

[image: image7]
- Bảng điện gồm: 2 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn  và 1 ổ cắm điện

- Công tắc và cầu chì mắc nối tiếp với nhau và  nối với dây pha

- Bóng đèn, ổ cắm mắc song song với nhau và nối với dây trung tính

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
Một số lưu ý trước khi lắp đặt mạch điện:

- Mục đích sử dụng: dùng để phân phối và điều khiển hợp lí nguồn năng lượng điện cho mạng điện và những đồ dùng điện

- Vị trí lắp đặt bảng điện: gần cửa ra vào hoặc nơi thuận tiện nhất

- Vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện: cân đối, khoa học, thẩm mỹ, thuận tiện và hiệu quả sử dụng cao

- Cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn điện cho quá trình sử dụng

​Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

Bước 1. Vẽ đường dây nguồn

[image: image8.png]



Bước 2. Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn

[image: image9.png]



Bước 3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện

[image: image10.png]| = |

_ |
=0

L —




Bước 4. Vẽ nối đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí

[image: image11.png]=0




3.Qui trình lắp mạch điện bảng điện
[image: image12.png]Khoanls | | Néiday | | Lépthiétbidien | | Kiém

Vach diu ({2 e mach dién vio bang dién tra





Các công đoạn
Nội dung công việc
Dụng cụ
Yêu cầu kĩ thuật
Bước 1. Vạch dấu

Bố trí thiết bị trên bảng điện

Vạch dấu các lỗ khoan

Thước, mũi vạch hoặc bút chì

Bố trí thiết bị hợp lí

Vạch dấu chính xác

Bước 2. Khoan lỗ bảng điện

Chọn mũi khoan cho lỗ luồn dây và lỗ vít

Khoan

Máy khoan

Mũi khoan

Khoan chính xác lỗ khoan

Lỗ khoan thẳng

Bước 3. Nối dây mạch điện

Nối dây các thiết bị điện trên bảng điện

Nối dây ra đèn

Kìm tuốt dây, kìm điện, băng dính

Nối dây đúng sơ đồ

Mối nối đúng yêu cầu kĩ thuật

Bước 4. Lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện

Vít cầu chì, công tắc và ổ cắm vào các vị trí được đánh dấu trên bảng điện

Tua vít, kìm

Lắp thiết bị đúng vị trí

Các thiết bị được lắp chắc, đẹp

Bước 5. Kiểm tra

Nối nguồn

Vận hành thử mạch điện

Lắp đặt thiết bị và đi dây đúng sơ đồ mạch điện

Bút thử điện

Mạch điện đúng sơ đồ

Mạch điện làm việc tốt, đúng yêu cầu kĩ thuật

    



2. CỦNG CỐ:  HS trả lời câu các câu hỏi
Nêu các phương án và các bước thực hành lắp mạch điện bảng điện
3. DẶN DÒ:
- Học sinh chép nội dung ghi bài vào tập, trả lời câu hỏi phần củng cố vào tập và học bài.

- Học bài và thực hành bài 6 và chuẩn bị bài 7: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG"
4. CÁC CÂU HỎI THẮC MẮC, TRỞ NGẠI CỦA HỌC SINH KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP

Trường:

Lớp:

Họ tên học sinh:

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Công nghệ
	Mục I: ….


	1.

2.

3.


Mọi thắc mắc HS vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail và sđt.
	Họ và tên GVBM
	Đỗ Thị Huỳnh Nga 
	Vương Thị Thủy

	Số điện thoại
	0982388737
	0906706009

	EMAIL


	ngamygiaovien@gmail.com 
	vuongthuydb@gmail.com

	Lớp dạy


	9.1, 9.3, 9.5, 9.7 
	9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.8, 9.9


Chúc các em học tốt !

6

[image: image13.png]


