HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 8

Tuần 22, Tiết 40- Bài 41. ĐỒ DÙNG NHIỆT ĐIỆN - BÀN LÀ ĐIỆN

Bài 42. NỒI CƠM ĐIỆN

I/Đồ dùng loại điện - nhiệt.

1.Nguyên lí làm việc.

-Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng.

-Dây đốt nóng được làm bằng dây điện trở.

2.Dây đốt nóng.

a/Điện trở của dây đốt nóng.

l

R=p----      (Đơn vị là Ôm)

S

Trong đó:

+p: Điện trở suất của vật liệu.

+l : Chiều dài dây.

+S: Tiết diện dây.

b/Các yêu cầu kĩ thuật.

-Làm bằng vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn: niken-crom,phero-crom.

-Chịu được nhiệt độ cao.

II/Bàn là  điện.

1.Cấu tạo.

a/Dây đốt nóng.

-Làm bằng hợp kim niken-crom được đặt ở rãnh trong bàn là và cách điện với vỏ.

b/Vỏ bàn là.

-Gồm đế và nắp:

+Đế: làm bằng gang hoặc hợp kim nhôm.

+Nắp: làm bằng đồng,thép mạ crom.

2.Nguyên lí làm việc.

-Khi đóng điện,dòng điện chạy trong dây đốt nóng tỏa nhiệt,nhiệt được tích vào đế của bàn là làm nóng bàn là.

3.Các số liệu kĩ thuật.

-Điện áp định mức:127V,220V.

-Công suất định mức:300W =>1000W.

4.Sử dụng .

Dùng để là quần áo

II/Nồi cơm điện

1.Cấu tạo:
a/Vỏ nồi:Có 2 lớp,giữa 2 lớp có bông thủy tinh cách nhiệt.

b/Soong:Làm bằng hợp kim nhôm,phía trong được phủ 1 lớp men đặc biệt.

c/Dây đốt nóng: Làm bằng hợp kim niken-crom gồm:

-Dây đốt nóng chính: đặt sát đáy nồi, dùng ở chế độ nấu cơm.

-Dây đốt nóng phụ: gắn ở thành nồi, dùng ở chế độ ủ cơm.

2.Số liệu kĩ thuật:

- Điện áp định mức:127V,220V.

-Công suất định mức:Từ 400W đến 2000W.

3.Sử dụng.

-Sử dụng đúng điện áp định mức của nồi cơm và bảo quản nơi khô ráo

CỦNG CỐ: Cho HS làm bài tập củng cố.

Câu 1: Nêu nguyên lí làm việc của bếp điện, nồi cơm điện?

Câu 2: Hãy so sánh công suất, cách đặt và chức năng của dây đốt nóng chính và dây đốt nóng phụ của nồi cơm điện?

DẶN DÒ: Chuẩn bị:  Bài 44. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ: QUẠT ĐIỆN