Công nghệ 8
Tuần 24, Tiết 42, Bài 45. THỰC HÀNH – QUẠT ĐIỆN
    I. Chuẩn bị

Dụng cụ và thiết bị thực hành:

    - Kìm, tua vít, cờ lê.

    - Quạt bàn loại 220V. Bút thử điện.

    - Đồng hồ vạn năng.

    - Kìm, tua vít, cờ lê.

    - Quạt bàn loại 220V - Mô hình quạt bàn.

    - Bút thử điện.

    - Đồng hồ vạn năng.

II. Nội dung và trình tự thực hành

1. Đọc các số liệu kĩ thuật, giải thích ý nghĩa và ghi vào mục 1 báo cáo

2. Quan sát, tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận chính của quạt điện. Ghi tên và chức năng của các bộ phận chính vào mục 2 báo cáo thực hành. Trước khi cho quạt điện làm việc cần tiến hành:

    a) Trả lời các câu hỏi về an toàn sử dụng quạt điện.

    b) Quan sát và tìm hiểu cách sử dụng quạt điện.

    c) Kiểm tra toàn bộ bên ngoài quạt điện gồm các công việc: kiểm tra về cơ và kiểm tra về điện.

    d) Kiểm tra về cơ gồm các công việc: dùng tay quay cánh quạt thử độ trơn cánh quạt.

    e) Kiểm tra về điện gồm các công việc: kiểm tra thông mạch dây quấn stato, kiểm tra cách điện giữa dây quấn và vỏ kim loại bằng đồng hồ vạn năng.


