CHỦ ĐỀ 8: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN

PHẦN I: LÝ THUYẾT

I. CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN:

* Ý nghĩa số Volta, số Watt ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức và công suất định mức của dụng cụ đó.

* VD: Đèn ghi ( 6V-3W)=> Uđm=6V; Pđm=3W.

* Công suất của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đó.

* P=UI=RI2=U2R Trong đóR:điện trở (Ω)U:Hiệu điện thế hai đầu điện trở (V)I:Cường độ dòng điện qua điện trở AP:Công suất của dòng điện (W)