NỘI DUNG GHI BÀI TUẦN 5

Bài 8: HÌNH CẮT

I. Khái niệm

- Để biểu diễn một cách rõ ràng các bộ phận bên trong bị che khuất của vật thể, trên bản vẽ kỹ thuật thường dùng phương pháp hình cắt.

- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.

II. Biểu diễn hình cắt

- Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.

- Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch.

Bài 9: BẢN VẼ CHI TIẾT

I.Nội dung của bản vẽ chi tiết

- Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định chi tiết đó.

- Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy.

- Sơ đồ nội dung của bản vẽ chi tiết:

BẢN VẼ CHI TIẾT

Hình biểu diển

Kích thước

Yêu cầu kỹ thuật

Khung tên

II.Đọc bản vẽ chi tiết.

| Trình tự đọc | Nội dung cần hiểu | Bản vẽ lắp của vòng đai |
| --- | --- | --- |
| 1. Khung tên | -Tên gọi chi tiết -Vật liệu -Tỷ lệ | -Ống lót -Thép -1:1 |
| 2. Hình biểu diễn | -Tên gọi hình chiếu -Vị trí hình cắt | -Hình chiếu cạnh -Hình cắt ở HC đứng. |
| 3. Kích thước | -Kích thước chung của chi tiết -Kích thước các phần của chi tiết. | -28, 30 -Đường kính ngoài 28 -Đường kính lỗ 16 -Chiều dài 30 |
| 4. Yêu cầu kỹ thuật | -Gia công -Xử lý bề mặt | -Làm tù cạnh. -Mạ kẽm |
| 5. Tổng hợp | -Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết -Công dụng của chi tiết | -Ống hình trụ tròn -Dùng để lót giữa các chi tiết |

Bài 10: BÀI TẬP THỰC HÀNH

ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT

I.Chuẩn bị: SGK

II.Nội dung

-Đọc bản vẽ vòng đai

-Làm theo mẫu bảng 9.1.

III.Các bước tiến hành

-Bước 1: Đọc khung tên.

-Bước 2: Phân tích hình biểu diễn

-Bước 3: Phân tích kích thước.

-Bước 4: Yêu cầu kỹ thuật.

-Bước 5: Tổng hợp.

| Trình tự đọc | Nội dung cần hiểu | Bản vẽ vòng đai |
| --- | --- | --- |
| 1. Khung tên | -Tên gọi chi tiết -Vật liệu -Tỷ lệ | -Vòng đai -Thép -1 : 2 |
| 2. Hình biểu diễn | -Tên gọi hình chiếu -Vị trí hình cắt | -Hình chiếu cạnh -Hình cắt ở hình chiếu đứng. |
| 3. Kích thước | -Kích thước chung của chi tiết -Kích thước các phần của chi tiết. | -140, 50, R39 -Đường kính trong 50 -Chiều dày 10 -Đường kính lỗ 12 -Khoảng cách 2 lỗ 110 |
| 4. Yêu cầu kỹ thuật | -Gia công -Xử lý bề mặt | -Làm tù cạnh. -Mạ kẽm |
| 5. Tổng hợp | -Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết -Công dụng của chi tiết | -Phần giữa chi tiết là nửa ống hình trụ, hai bên hình hộp chữ nhật có lỗ tròn. -Dùng để ghép nối các chi tiết hình trụ với các chi tiết khác. |

DẶN DÒ:

- Chép bài 8,9,10 (xem nội dung ghi bài ở mục Bài giảng).

- Đọc trước nội dung bài 11, 12.