NỘI DUNG GHI BÀI TUẦN 6

Bài 11: BIỂU DIỄN REN

I.Chi tiết có ren.

Ren dùng để ghép nối các chi tiết với nhau.

II.Quy ước vẽ ren

1.Ren ngoài (ren trục)

-Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm ở phía ngoài

-Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh ở phía trong.

-Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.

-Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm ở phía ngoài.

-Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh ở phía trong, chỉ vẽ ¾ vòng.

2.Ren trong (ren lỗ)

-Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm ở phía trong

-Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh ở phía ngoài.

-Đường hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.

-Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm ở phía trong.

-Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh ở phía ngoài, chỉ vẽ ¾ vòng.

3.Ren bị che khuất

-Các đường đỉnh ren, đường chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ bằng nét đứt.

Bài 13: BẢN VẼ LẮP

I.Nội dung của bản vẽ lắp

-Bản vẽ lắp diễn tả hinh dạng kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm.

-Bản vẽ lắp dùng lắp ráp các chi tiết.

-Sơ đồ nội dung của bản vẽ lắp:

Bản vẽ lắp

Hình biểu diển

Kích thước

Bảng kê

Khung tên

II.Đọc bản vẽ lắp

Trình tự đọc bản vẽ lắp

| Trình tự đọc | Nội dung cần hiểu | Bản vẽ lắp của vòng đai |
| --- | --- | --- |
| 1. Khung tên | -Tên gọi sản phẩm. -Tỷ lệ bản vẽ. | -Bộ vòng đai. -1 : 2 |
| 2 .Bảng kê | -Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết. | -Vòng đai (2) -Đai ốc (2) -Vòng đệm (2) -Bulông (2) |
| 3. Hình biểu diễn | -Tên gọi hình chiếu, hình cắt. | -Hình chiếu bằng. -Hình chiếu đứng có cắt cục bộ. |
| 4 Kích thước | -Kích thước chung. -Kích thước lắp giữa các chi tiết. -Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết. | -140, 50, 78 -M10 -50, 110 |
| 5. Phân tích CT | -Vị trí các chi tiết. | -Tô màu cho các chi tiết. |
| 6. Tổng hợp | -Trình tự tháo, lắp. -Công dụng của sản phẩm. | -Tháo CT2–3–4–1, lắp chi tiết 1–4–3–2. -Ghép nối CT hình trụ với các CT khác. |

DẶN DÒ:

- Chép bài 11,13 vào vở

- Đọc trước nội dung bài 15, phần Tổng kết và ôn tập (SGK/trang 52).