NỘI DUNG GHI BÀI TUẦN 9

Bài 6: THỰC HÀNH – LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (tiết 2)

III. Nội dung và trình tự thực hành.

3. Lắp đặt mạch điện bảng điện

| Các công đoạn | Nội dung | Dụng cụ | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| Vạch dấu | - Bố trí thiết bị trên bảng điện. - Vạch dấu các lỗ khoan. | - Thước, mũi vạch hoặc bút chì. | - Bố trí thiết bị hợp lý. - Vạch dấu chính xác. |
| Khoan lỗ bảng điện | - Chọn mũi khoan cho lỗ luồn và lỗ vít. - Khoan. | - Mũi khoan. - Máy khoan. | - Khoan chính xác lỗ khoan. - Lỗ khoan thẳng. |
| Nối dây thiết bị điện vào bảng điện | - Nối dây các thiết bị trên bảng điện. - Nối dây ra đèn. | - Kìm tuốt dây. - Kìm tròn, kìm điện, băng dính. | - Nối dây đúng sơ đồ. - Mối nối đúng yêu cầu kĩ thuật. |
| Lắp thiết bị điện vào bảng điện | - Vít cầu chì, công tác và ổ cắm vào các vị trí được đánh dấu trên bảng điện. | - Tuốc nơ vít. - Kìm. | - Lắp đúng vị trí. - Các thiết bị được lắp chắc đẹp. |
| Kiểm tra |  |  |  |

Dặn dò

- Chép nội dung ghi bài 6 vào vở.

- Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I