NỘI DUNG GHI BÀI TUẦN 3

BÀI 3: DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN

I. Đồng hồ đo điện.

1. Công dụng của đồng hồ đo điện.

-  Một số loại đông hồ đo điện: Ampe kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Đồng hồ vạn năng, Ôm kế.

- Đại lượng cần đo của đồng hồ đo điện: Cường độ dòng điện, điện trở mạch điện, công suất tiêu thụ của mạch điện, điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, điện áp.

- Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật…

2. Phân loại đồng hồ đo điện.

| Đồng hồ | Đại lượng đo |
| --- | --- |
| Ampe kế | Cường độ dòng điện |
| Oát kế | Công suất |
| Vôn kế | Điện áp |
| Công tơ | Điện năng tiêu thụ của mạch điện |
| Ôm kế | Điện trở mạch điện |
| Đồng hồ vạn năng | Điện áp, dòng điện, điện trở |

3. Một số ký hiệu của đồng hồ đo diện.

| Đồng hồ đo điện | Ký hiệu |
| --- | --- |
| Ampe kế | A |
| Oát kế | W |
| Vôn kế | V |
| Công tơ | KWh |
| Ôm kế |  |

* Cấp chính xác thể hiện sai số của phép đo.

Ví dụ, vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:

300×1,5100=4,5(V)

II. Dụng cụ cơ khí.

1) Thước: dùng để đo kích thước, khoảng cách cần lắp đặt điện.

2) Thước cặp: dùng để đo kích thước bao ngoài của một vật hình cầu, trụ , kích thước các lỗ, chiều sâu của các lỗ, bậc…

3) Panme: Là dụng cụ đo chính xác, có thể đo được sự chênh lệch kích thước tới 1/100 mm.

4) Tuốc nơ vít: dùng để tháo lắp ốc vít bắt dây dẫn, có 2 loại thường gặp: 4 cạnh và 2 cạnh.

5) Búa: để đóng tạo lực khi cần gán các thiết bị lên tường trần nhà… ngoài ra còn để nhổ đinh.

6) Cưa: dùng để cưa cắt các loại ống nhựa , ống kim loại… theo kích thước yêu cầu.

7) Kìm: dùng để cắt dây dẫn theo chiều dài đã định , để tuốt dây và giữ dây dẫn khi cần nối.

8) Khoan máy: để khoan lỗ trên gỗ hoặc bê tông … để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện.

Dặn dò:

- Đọc trước bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện (không đọc nội dung phương án 2).