GVBM: ĐỖ ĐỨC HẢO - CÔNG NGHỆ KHỐI 9

Chú ý : Ngày 12-04-2020 , học sinh ghi bài 11 vào tập , khi đi học lại , thầy sẽ giảng bài . Học sinh cố gắng chép bài đầy đủ nha !!!
Bài 11 :  LẮP  ĐẶT  DÂY  ĐIỆN

CỦA  MẠNG  ĐIỆN  TRONG  NHÀ

I . Lắp đặt mạng điện kiểu nổi : 

     - Mạng điện lắp đặt kiểu nổi là các dây dẫn được lồng trong ống cách điện đặt dọc theo 

trần , cột , dầm , xà của ngôi nhà .

     - Mạng điện lắp đặt kiểu nổi tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa khi hỏng hóc .

    1 . Các vật cách điện :
     - Ống luồn dây làm bằng nhựa PVC , có tiết diện hình tròn , đường kính là : 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm , dài  2 - 3 m  hay tiết diện hình chữ nhật và có nắp đậy .

     - Các phụ kiện kèm theo ống gồm có : ống nối chữ T , ống nối chữ L , ống nối nối tiếp , kẹp đỡ ống .

    2 . Một số yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu nổi :
     - Tổng tiết diện các dây dẫn trong ống không được vượt quá 40 %  tiết diện ống .

     - Khi dây dẫn đổi hướng hay phân nhánh thì phải tăng thêm kẹp ống .

     - Không luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một ống .

II . Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm :

     - Các dây dẫn được đặt trong rãnh của các kết cấu xây dựng như tường , trần , sàn bê tông …

     - Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm đảm bảo được yêu cầu thẩm mỹ , tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện nhưng khó sửa chữa khi hỏng hóc .

Hết

