BÀI  39 – 40

ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

- ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

- Cấu tạo :

Gồm  các bộ phận  :

+ Ống thuỷ tinh  (1)

+ Lớp bột huỳnh quang  (2)

+ Hai điện cực  (3)

+ Chân đèn.(4)

- Nguyên lý làm việc

Khi đóng điện, hiện tượng  phóng điện giữa 2 điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại. Tia tử ngoại tác dụng vào lớp huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh sáng.

- Đặc điểm của đèn ống huỳnh quang

- Phát ra ánh sáng  không liên tục, nhấp nháy, gây mỏi mắt.

- Hiệu suất phát quang cao gấp 5 lần đèn sợi đốt.

- Tuổi thọ khoảng 8000 giờ

- Phải mồi phóng điện : dùng chấn lưu điện cảm và tắc te hoặc chấn lưu điện tử.

- Các số liệu kỹ thuật :

- Điện áp định mức : 220 V

- Công suất định mức : 18W, 20W, 36W, 40W.

- Sử dung

- Chiếu sáng trong nhà.

- Thường xuyên lau chùi bóng, tránh bật tắt nhiều lần.

- Hạn chế di chuyển hoặc rung bóng

- Sử dụng đúng điện áp đi5nh mức.

- ĐÈN COMPAC HUỲNH QUANG

- Gồm : bóng đèn, đuôi đèn

- Kích thước gọn nhẹ và dễ sử dụng, có hiệu suất phát quang gấp 4 lần đèn sợi đốt.

III.  SƠ ĐỒ MẠCH ĐÈN HUỲNH QUANG

Ghi chú : học sinh vẽ hình vào vở, giáo viên sẽ giải thích trên bài giảng trực tuyến.

Hướng dẫn học trực tuyến :

Học sinh tải phần mềm ZOOM trên Google hoặc trên App Store để học miễn phí

Khi vào được giao diện Start a Meeting chon Join a Meeting

Xuất hiện hộp thoại Join a Meeting :

Khung MeetingID : gõ 447-081-7785   pass : 12345678

Khung join with a personal link name : gõ Tên học sinh , lớp

Bấm Join

Giờ học môn CÔNG NGHỆ lớp 8: lúc 8h00 bắt đầu từ ngày 10/4/2020 (thứ sáu hàng tuần). Học sinh vào phần mềm trước 10phút để tránh trường hợp mạng yếu.