Môn Công nghệ lớp 9

BÀI 9: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN ( tiết 1)

- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ

- Dụng cụ:

- Kìm cắt dây, kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện, thước kẻ, bút chì, bút thử điện.

- Vật liệu và thiết bị:

- Bảng nhựa 13x18 (cm) : 2

- Cầu chì : 1

- Công tắc kép : 2

- Ổ điện : 1

- Đui đèn : 1

- Bóng đèn  : 1

- Dây điện 2 màu : 5 mét

- Nẹp vuông : 2 m

- Băng keo cách điện

- NỘI DUNG

1.Vẽ sơ đồ lắp đặt:

a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện. ( hình vẽ có trongbài dạy trực tuyến)

- Hai cực tĩnh của công tắc 1 được nối với 2 cực tĩnh của công tắc số 2 , cực động của công tắc số 1 được nối với cầu chì và trở về dây pha. Cực động của công tắc 2 nối với đèn và trở về dây trung tính.

- Hai công tắc được mắc song song với nguồn điện. Hai công tắc được liên hệ trực tiếp với đèn.

- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ( hình vẽ có trong bài dạy trực tuyến)

- Vẽ đường dây nguồn

- Xác định vị trí để bảng điện bóng đèn

- Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện

- Vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý

- QUY TRÌNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

- Gồm 5 bước:

- Vạch dấu

- Khoan lỗ bảng điện

- Lắp thiết bị điện vào bảng điện

- Nối dây mạch điện

- Kiểm tra

Hướng dẫn học trực tuyến :

Học sinh tải phần mềm ZOOM trên Google hoặc trên App Store để học miễn phí

Khi vào được giao diện Start a Meeting chon Join a Meeting

Xuất hiện hộp thoại Join a Meeting :

Khung MeetingID : gõ 447-081-7785    pass : 12345678

Khung join with a personal link name : gõ Tên học sinh , lớp

Bấm Join

Giờ học môn CÔNG NGHỆ lớp 9: lúc 9h00 bắt đầu từ ngày 10/4/2020 (thứ sáu hàng tuần). Học sinh vào phần mềm trước 10phút để tránh trường hợp mạng yếu.