Tuần 5 : Tiết 5+6+7:

Bài 4: Thực hành: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN

I/ Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị:

Xem sách giáo khoa trang 18

II/ Nội dung và trình tự thực hành:

- Tìm hiểu đồng hồ đo điện( Ampe kế, Vôn kế…)

- Tìm hiểu các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ.

- Tìm hiểu chức năng của đồng hồ đo: đo đại lường gì?

- Tìm hiểu đại lượng đo, thang đo.

- Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài: các bộ phận chính, các núm điều chỉnh…

- Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện

Có hai phương án để tiến hành đo:

- Phương án 1: Sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

- Phương án 2: Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

a/ Phương án 1: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện cảm ứng.

Bước 1: Đọc và giải thích những ký hiệu ghi trên mặt đồng hồ công tơ điện.

- CV140: + C: Công tơ điện.

+ V: Việt Nam.

+ 1: 1 pha 2 dây.

+ 4: quá tải 4 lần.

+ 0: mặt tròn.

- 220V: điện áp định mức.

- 900 vòng/kWh: hằng số công tơ điện dĩa nhôm quay 900 vòng thì được 1kWh.

- 5(20)A:  + 5 A: Cường độ dòng điện định mức 5 A

+ 20 A: Cường độ  dòng điện quá tải 20 A.

- 27oC: nhiệt độ bảo quản.

- 50Hz: tần số.
- Cấp 2: cấp chính xác đồng hồ.

- 2004: năm sản xuất.

Bước 2: Nối dây mạch điện công tơ ( Sơ đồ nối dây công tơ điện)

K

4

2

3

1

- Nguồn điện được nối với những đầu 1- 3 của công tơ điện.

- Phụ tải được nối vào những đầu 2- 4 của công tơ điện.

Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

- Đọc chỉ số và ghi lại trước khi đo.

- Quan sát dĩa nhôm quay sau 30 phút.

- Đọc và ghi lại kết quả sau khi quay.

- Tính điện năng tiêu thụ.