Tuần 12 – Tiết 23, 24

BÀI 25 + 26: MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH

I. MỐI GHÉP BẰNG ĐINH TÁN:

1. Cấu tạo mối ghép: Là mối ghép không tháo được.

- Gồm hai chi tiết được ghép và đinh tán (chi tiết ghép).

+ Chi tiết được ghép thường ở dạng tấm.

+ Đinh tán: Là chi tiết hình trụ một đầu có mũ hình chỏm cầu hay hình nón cụt được làm bằng kim loại dẻo.

- Khi ghép, thân đinh được luồn qua lỗ của chi tiết được ghép sau đó dùng búa tán đầu còn lại thành mũ.

2. Đặc điểm và ứng dụng:

-  Thường được dùng khi:

+ Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn

+ Mối ghép chịu nhiệt độ cao

+ Mối ghép chịu lực lớc và chấn động mạnh

- Được ứng dụng trong két cấu cầu, giàn cần trục, một số đồ dùng trong gia đình

II. MỐI GHÉP BẰNG REN:

1. Cấu tạo mối ghép:

- Mối ghép bằng bu lông.(xem H.26.1a/89)

- Mối ghép bằng vít cấy. (xem H.26.1b/89)

- Mối ghép đinh vít. (xem H.26.1c/89)

- So sánh:

+ Giống nhau: Đều ghép nối các chi tiết bằng ren, các mối ghép có thể tháo lắp dễ dàng.

+ Khác nhau:

. Mối ghép bulông: Các chi tiết 3, 4 có sẵn lỗ trơn, khi ghép bulông luồn qua lỗ của các chi tiết rồi nhờ ma sát ren đai ốc xiết chặt mối ghép. Vòng đệm giữ vai trò hãm đai ốc.

. Mối ghép vít cấy: Một đầu của vít có ren được cấy vào lỗ ren của chi tiết 4, chi tiết 3 có lỗ trơn luồn qua đầu kia của vít, sau đó là vòng đệm, xiết chặt nhờ đai ốc 1.

. Mối ghép đinh vít: Phần ren của đinh vít lắp vào chi tiết 4, đầu kia đinh vít là mũ có rãnh, không cần có đai ốc.

2. Đặc điểm ứng dụng:

- Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản dễ lắp, được dùng rộng rãi.

- Mối ghép bulông thường dùng để ghép các chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp.

- Đối với những chi tiết bị ghép có chiều dày quá lớn người ta dùng mối ghép vít cấy.

- Mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ.