Bài 6: Thực hành

LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.

- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện, thước kẻ, bút chì, khoan cầm tay…

- Vật liệu và thiết bị: bảng điện, ổ cắm điện, cầu chì, công tắc, bóng đèn, đui đèn, băng keo điện, dây dẫn điện.

II/ Nội dung và trình tự thực hành

1./ Tìm hiểu chức năng của bảng điện.

Bảng điện là một phần của mạng điện nhà. Trên đó thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.

*. Bảng điện chính:

- Gồm: cầu dao, cầu chì hoặc Áptômát.

- Có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà.

* Bảng điện nhánh:

- Thường gồm: công tác, ổ cắm, cầu chì, hộp số quạt ….

- Có nhiệm vụ cung cấp điện tới các đồ dụng điện trong nhà.

2./ Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

a) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý: Là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt, cách sắp xếp trong thực tế.

- Sơ đồ mạch điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc điều khiển một bóng đèn sợi đốt.

- Mạch điện gồm 2 nhánh lắp song song nhau, trên mỗi nhánh các phần tử lắp nối tiếp với nhau.

*** Học sinh ghi bài vào tập, nội dung bài 6 còn ở tiết sau***