Tuần 9 : Tiết 9:

Bài 5: Thực hành: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN

- Quy trình chung mối nối dây dẫn điện.

- Giải thích quy trình các bước:

1/ Bóc vỏ cách điện: Dùng kìm tuốt dây hoặc dao nhỏ bóc vỏ cách điện. Có 2 loại là bóc cắt vát và bóc phân đoạn (xem SGK 24,25).

2/ Làm sạch lõi: bằng giấy nhám.

3/ Nối dây:

a) Nối dây theo đường thẳng. (xem SGK 25-26).

b) Nối dây phân nhánh.(xem SGK 26-27).

c) Nối dây dùng phụ kiện.(Xem SGK 27-28).

4/ Kiểm tra mối nối: Mối nối chắc chắn, chặt, đều và đẹp.

5/ Hàn mối nối. không thực hiện.

6/ Cách điện mối nối: quấn băng keo cách điện từ trái sang phải, lớp này quấn chồng lên lớp kia một nửa chiều rộng.

* Học sinh xem Video clip hướng dẫn nối dây dẫn điện*