Tuần 17 - Bài 39:

### ĐÈN HUỲNH QUANG

I. Đèn ống hùynh quang

1.Cấu tạo:

Có 2 bộ phận chính

a. Ống thủy tinh

- Mặt trong có phủ lớp bột huỳnh quang. Bên trong rút hết không khí và bơm vào ít hơi thủy ngân và khí trơ.

b. Điện cực

- Điện cực làm bằng vonfram có dạng lò xo xoắn, có tráng một lớp bari oxít đẻ phát ra điện tử.

2. Nguyên lý làm việc:

- Khi đóng điện, hiện tượng phóng điện giữa hai điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống và phát ra ánh sáng.

3. Đặc điểm của đèn ống huỳnh quang:

a. Hiện tượng nhấp nháy: đèn phát ra ánh sáng không liên tục.

b. Hiệu suất phát sáng: cao gấp 5 lần so với đèn sợi đốt.

c. Tuổi thọ: 8000 giờ.

d. Mồi phóng điện

Vì khoảng cách giữa hai điện cực lớn, để đèn phóng điện cần phải mồi phóng điện.

4. Số liệu kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 127V, 220V.

- Chiều dài ống 0,6m, công suất 20W.

- Chiều dài 1,2m, công suất 40W.

5.Sử dụng:

Sử dụng phổ biến chiếu sáng trong nhà, lớp học, nhà máy, công sở, nhà xưởng  trường.

II.Đèn COMPACT huỳnh quang.

Nguyên lý làm việc giống đèn huỳnh quang, có cấu tạo đuôi xoáy, chấn lưu được đặt trong đuôi đèn nên kích thước gọn nhẹ và dễ sử dụng như đèn sợi đốt.

III.So sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang

| Loại đèn | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Đèn sợi đốt | - Rẻ tiền, không cần chấn lưu - Ánh sáng liên tục | 1. Tuổi thọ thấp 2. Không tiết kiệm điện năng |
| Đèn huỳnh quang | - Tiết kiệm điện năng - Tuổi thọ cao | 1. Cần chấn lưu 2. Ánh sáng không liên tục |