Bài 6- Tiết 14(tt): Thực hành

LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.

II/ Nội dung và trình tự thực hành

1./ Tìm hiểu chức năng của bảng điện.

2./ Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

3/ Lắp đặt mạch điện bảng điện:

*** Quy trình thực hiện lắp đặt gồm 5 bước:

*** Giải thích các bước sau:

| Các công đoạn | Nội dung công việc | Dụng cụ | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1. Vạch dấu | Bố trí thiết bị trên bảng điện Vạch dấu các lỗ khoan | Thước, mũi vạch hoặc bút chì | Bố trí thiết bị hợp lí Vạch dấu chính xác |
| Bước 2. Khoan lỗ bảng điện | Chọn mũi khoan cho lỗ luồn dây và lỗ vít Khoan | Máy khoan Mũi khoan | Khoan chính xác lỗ khoan Lỗ khoan thẳng |
| Bước 3. Nối dây mạch điện | Nối dây các thiết bị điện trên bảng điện Nối dây ra đèn | Kìm tuốt dây, kìm điện, băng dính | Nối dây đúng sơ đồ Mối nối đúng yêu cầu kĩ thuật |
| Bước 4. Lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện | Vít cầu chì, công tắc và ổ cắm vào các vị trí được đánh dấu trên bảng điện | Tua vít, kìm | Lắp thiết bị đúng vị trí Các thiết bị được lắp chắc, đẹp |
| Bước 5. Kiểm tra | Nối nguồn Vận hành thử mạch điện Lắp đặt thiết bị và đi dây đúng sơ đồ mạch điện | Bút thử điện | Mạch điện đúng sơ đồ Mạch điện làm việc tốt, đúng yêu cầu kĩ thuật |

*** Học sinh ghi bài vào tập và xem học các nội dung ghi trong bài 6***