Bài 8: Thực hành

LẮP MẠCH HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

- Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:

- Dụng cụ: các loại kìm như kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay, bút thử điện, mủi dùi.

- Vật liệu và thiết bị: dây dẫn điện, bóng đèn, công tắc đơn, cầu chì, bảng điện, đui đèn, băng keo điện, phích cắm, nẹp dây, băng keo điện……..dựa theo bảng dự trù vật liệu.

- Nội dung và trình tự thực hành:

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt:

  - Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện:

  - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

- Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ:

| TT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Bảng điện Cầu chì Công tắc đơn Dây dẫn điện Nẹp vuông Đui đèn Bóng đèn Vít | 1 2 2 3 m 1 2 2 20 | 200 x 150 5A – 250 5A – 250 Đơn đôi 4 đoạn ngắn 5A – 250 220v – 5W 2 cm |

- Quy trình lắp đặt mạch đèn:

Gồm có 5 bước như sau:

Giải thích các bước trong quy trình : học sinh tham khảo trong sách giáo khoa trang 38.

- Lắp đặt mạch điện:

- Xác định vị trí của thiết bị và đồ dùng điện.

- Sắp xếp các nẹp dây, cố định các nẹp dây.

- Lắp bảng điện và ra dây từ bảng điện.

- Đi dây theo sơ đồ thực hành, băng cách điện

- Dây 1 từ cầu chì đi thẳng lên, rẽ trái ra dây pha (A).

- Dây 2 từ sau công tắc 1 rẽ phải đến vị trí bóng đèn A.

- Dây 3 từ sau công tắc 1 rẽ phải đến vị trí bóng đèn B.

- Dây 4 từ đèn B về nguồn O, ngang qua đèn A tuốt dây rẽ nhánh xuống đèn A (dây 6).

- Kiểm tra hoạt động của mạch, băng cách điện mối nối.