TUẦN 22: VẬT LÝ 9

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ MÁY BIẾN THẾ -TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA

PHẦN 1: ÔN TẬP LÝ THUYẾT

1- Vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện? - Công thức tính P hp? - Các cách làm giảm Php trên đường dây truyền tải ? cách nào tốt nhất? vì sao?

* hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải

*  Php  = R.P2

U2

R: điện trở dây dẫn ( Ω)

P: công suất dòng điện (W)

U:hiệu điện thế hai đầu đường dây (V)

* C1: giảm R  tăng tiết diện dây  tốn vật liệu, nhiều trụ điện => tăng tiền đầu tư

C2: tăng U tăng U lên n lần  Php giảm n2 lần         => phải có máy biến thế

* vậy cách tăng U là hiệu quả hơn , ít tốn kém hơn

( U tăng 3 lần thì Php giảm 32  = 9 lần )

2- Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động-tác dụng của máy biến thế ( MBT)? - công thức - Thế nào là máy tăng thế? Hạ thế ? - Cách lắp đặt MBT trên đường dây tải điện ?

*MBT gồm :

hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau, đặt cách điện nhau

một lõi sắt hay thép pha silic chung cho cả hai

* NGuyen tắc hoạt động : Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp ( n1) một hiệu điện thế xoay chiều thì hai đầu cuộn thứ cấp (n2) xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều

* MBT có tác dụng biến đổi hiệu điện thế xoay chiều

* U1  = n1

U2     n2

* máy biến thế loại tăng thế : U1 <U2 ; n1<n2

MBT  loại hạ thế                : U1 >U2 ;  n1>n2

* cách lắp đặt :   ở nhà máy điện lắp máy Tăng thế

O nơi tiêu thụ lắp máy Hạ thế

PHẦN 2: BÀI TẬP

- GIẢI LẠI BÀI TẬP C4 SGK TRANG 99

- GIẢI LẠI BÀI TẬP C4 SGK TRANG 102

- LÀM BÀI 33 :TỔNG KẾT CHƯƠNG