Bài 49:

### THỰC HÀNH

### TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

I.Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện.

Công thức:

A = P.t

Trong đó:

+t: Thời gian làm việc của đồ dùng điện (h)

+P: Công suất điện của đồ dùng điện (W, kW)

+A: Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong thời gian t (Wh, kWh)

1kWh = 1000 Wh

VD: Nhà em có điện áp là 220V. Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn 220V – 40W trong một tháng (30 ngày), mỗi ngày bật 4 giờ.

P = 40W, t = 4 x 30 = 120 h.

Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong một tháng là:

A = P x t = 40 x 120 = 4800 (Wh) = 4,8 (kWh).

II.Tính toán tiêu thụ điện năng tiêu thụ trong gia đình.

1. Quan sát, tìm hiểu công suất điện và thời gian sử dụng trong một ngày của đồ dùng điện trong gia đình.

- Liệt kê tên, công suất điện, số lượng, thời gian sử dụng trong một ngày của các đồ dùng điện.

- Tính tiêu thụ điện năng của mỗi đồ dùng trong một ngày và ghi vào cột cuối cùng của bảng trong mục 1 báo cáo thực hành.

2.Tính điện năng tiêu thụ của tất cả đồ dùng điện trong ngày và ghi vào trong mục 2 báo cáo thực hành.

3.Tính điện năng tiêu thụ của tất cả đồ dùng điện trong một tháng và ghi vào trong mục 3 báo cáo thực hành.

III. Báo cáo thực hành

1.Tiêu thụ điện năng của các đồ dùng điện trong ngày:

| STT | Tên đồ dùng điện | Công suất (W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày t (h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày A (Wh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn sợi đốt | 60 | 2 | 2 | 240 |
| 2 | Đèn huỳnh quang | 45 | 8 | 4 | 1,440 |
| 3 | Quạt bàn | 65 | 4 | 2 | 520 |
| 4 | Quạt trần | 80 | 2 | 2 | 320 |
| 5 | Tủ lạnh | 120 | 1 | 24 | 2,880 |
| 6 | Tivi | 70 | 1 | 4 | 280 |
| 7 | Bếp điện | 1000 | 1 | 1 | 1,000 |
| 8 | Nồi cơm điện | 630 | 1 | 1 | 630 |
| 9 | Máy bơm nước | 250 | 1 | 0.5 | 125 |
| 10 | Radiô | 50 | 1 | 1 | 50 |

2.Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày: 7485 Wh = 7,485 kWh

3.Tiêu thụ điện năng của gia đình trong tháng (30 ngày): A = 7,485. 30 = 224,55 kWh