Chủ đề

HÌNH CẮT – BẢN VẼ CHI TIẾT

I- KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CẮT

-Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.

-Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch.

II- BẢN VẼ CHI TIẾT

1.Nội dung của bản vẽ chi tiết

-Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết.

-Sơ đồ nội dung của bản vẽ chi tiết:

BẢN VẼ CHI TIẾT

Hình biểu diển

Kích thước

Yêu cầu kỹ thuật

Khung tên

2.Đọc bản vẽ chi tiết.

| Trình tự đọc | Nội dung cần hiểu | Bản vẽ lắp của vòng đai |
| --- | --- | --- |
| 1. Khung tên | -Tên gọi chi tiết -Vật liệu -Tỷ lệ | -Ống lót -Thép -1:1 |
| 2. Hình biểu diễn | -Tên gọi hình chiếu -Vị trí hình cắt | -Hình chiếu cạnh -Hình cắt ở HC đứng. |
| 3. Kích thước | -Kích thước chung của chi tiết -Kích thước các phần của chi tiết. | -28, 30 -Đường kính ngoài 28 -Đường kính lỗ 16 -Chiều dài 30 |
| 4. Yêu cầu kỹ thuật | -Gia công -Xử lý bề mặt | -Làm tù cạnh. -Mạ kẽm |
| 5. Tổng hợp | -Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết -Công dụng của chi tiết | -Ống hình trụ tròn -Dùng để lót giữa các chi tiết |