HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: …………….. NHÓM: ……………
Thời gian: Từ ngày 27/04 đến 02/05/2020 

BÀI 9:
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN
(Phần thực hành)

I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị  :

· Vật liệu và thiết bị : bảng điện, dây dẫn, 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, bóng đèn, đui đèn, phụ kiện đi dây, bang keo cách điện 

· Dụng cụ : kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện, thước kẻ, bút chì, phích thử bóng đèn.

· Học sinh chuẩn bị trước bảng báo cáo thực hành 

II. Trình tự thực hành :

1 . Vẽ sơ đồ nguyên lý.

* Nêu nguyên lý hoạt động của mạch điện:

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.


3. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. (HS tự lập)
	
STT
	Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
	Số lượng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Lắp đặt mạch điện.

Bước 1 : Lắp thiết bị điện của bảng điện.
Bước 2: Sắp xếp vị trí các thiết bị.

Bước 3 : Nối dây mạch điện, quấn băng keo cách điện tại các mối nối.
Bước 4 : Kiểm tra mạch điện hoạt động bằng phích thử bóng đèn hoặc mạch đèn thử. (Lưu ý tuyệt đối không cắm trực tiếp vào ổ cắm điện 220V tại nhà khi không có sự giám sát của phụ huynh)

Bước 5: Đính kèm hình ảnh mạch điện hoàn chỉnh ngay phía dưới (lưu ý có ghi lớp và nhóm, chung nhóm sử dụng chung 1 ảnh giống nhau).

Hình ảnh mạch điện:

· Phích thử bóng đèn

[image: image1.jpg]



Cách làm:

· Nối 2 đầu dây nguồn của mạch điện với nhau

· Đặt phích thử vào 2 đầu nối dây của đuôi đèn

· Bật công tắc điều khiển từng bóng đèn

( đèn leb sáng: mạch điện đúng.

(đèn led không sáng, xem lại mạch điện.

HS lưu ý khi đến tiết thực hành mới gửi bài về cho thầy tại địa chỉ email doduylinh22188@yahoo.com hoặc qua zalo Đỗ Linh với SĐT: 0565.523.588 và nhớ ghi rõ họ tên, lớp và nhóm.
Công nghệ 9








