Tuần 7 ( Tu72/10- 23/10/2021)

Luyện tập chủ đề 7- chủ đề 8. công , công suất của dòng điện

| Luyện tập chủ đề 7 |  |
| --- | --- |
| Giải bài tập 3 Cho hs tìm hiểu đề và tóm tắt đề bài Hs: đọc và tóm tắt đề bài vào vở Hướng dẫn Vì I =I1 = I2= 0,5A Cách mắc X Áp dụng công thức tính Ucủa mạch nối tiếp | Bài 3: Tóm tắt I =I1 = I2= 0,5A, U1= 6V, U2= 3V, U = 12V - Nêu cách mắc, RB=? - , l =3m, S =? - Giải - Sơ đồ như hình vẽ - Vì mắc nối tiếp :I =I1 = I2= 0,5A - UB = U- (U1 +U2) = 12-9= 3V - RB = - Tiết diện của dây biến trở |
| Giải bài tập 4 Cho hs tìm hiểu đề và tóm tắt đề bài Hs: đọc và tóm tắt đề bài vào vở Hướng dẫn Do U1 = U2= 4,5V và< U= 12V Nên mắc R1 // R2 và nối tiếp với biến trở RB Áp dụng công thức: U mạch nối tiếp và I mạch song song tính U3, I, R3 | Bài 4: Tóm tắt: , I1 = 0,6 A , I2 =0,4A, U = 12V, U1 = U2 = 4,5V - Nêu cách mắc, R3=? - , l = 4m, d =? Giải a, Vì đèn sáng bình thường nên:.U1 = U2= 4,5V do đó U3 =U -U2= 12-4,5 = 7,5V I = I1 +I2= 0,6 + 0,4 = 1A Điện trở của biến trở R3 = U3/ I = 7,5/ 1 = 7,5 b. Điện trở lớn nhất của biến trở R = 3. R3= 3.7,5 = 22,5 () Mà d =0,3.10-3 m |
| Giải bài 5 Gv: yêu cầu hs tóm tắt đề bài Hs phân tích đề => Thảo luận nhóm đưa ra cách mắc. Hs: thảo luận nhóm => trả lời Hướng dẫn: Tính R1, R2 So sánh R1, R2 và U1, U2 để R1 bằng 2 lần điện trở R2 | Bài 5 Tóm tắt: , I1 = 0,6 A , I2 =0,4A, U = 9V, U1 = 6V, U2 = 3V - a)Nêu cách mắc, R3=? R1 R1 Giải: Mạch: (R3 // R2) nt R1 Do 2 đèn sáng binh thường nên U1 = 6V, U2 = 3V I3= I1 - I2 = 0,6-0,4 = 0,2A b) |
| chủ đề 8. công , công suất của dòng điện |  |
| Tìm hiểu năng lượng của dòng điện GV: HS xem hình ảnh các dụng cụ điện và trả lời câu hỏi: - Dòng điện sinh ra lực và thực hiện công trong hoạt động của thiết bị điện nào? - Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của thiết bị nào? Y/c HS rút ra khái niệm điện năng | 8.1 Điện năng 1) Dòng điện có mang năng lượng + Dòng điện có khả năng thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng để làm thay đổi nhiệt năng của vật nên dòng điện có năng lượng. * Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng. |
| Sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác HS trả lời câu hỏi: - Điện năng được chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào? ( h8.4). - Phần năng lượng nào có ích, phần năng lượng nào vô ích? HS quan sát hình H8.6 và đọc thông tin để biết dđèn dây tóc tỏa nhiệt nhiều hơn so với đèn huỳnh quang và đèn led GV:Trên các bóng đèn dây tóc có ghi ( 220V- 100W), đèn compact ( 220V- 14W) các số này có ý nghĩa gì? | 2) Sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác -Điện năng có thể chuyển hóa thành nhiều dạng năng lượng khác. Hiệu suất: Tỉ số giữa phần điện năng chuyển hóa thành năng lượng có ích và toàn bộ điện năng tiêu thụ gọi là hiệu suất sử điện năng của dụng cụ điện. |
| HS căn cứ vào bảng kết quả thí nghiệm Tính U.I , so sánh với công suất định mức - HS tính cường độ dòng điện khi chúng hoạt động bình thường biết số ghi của bếp là ( 220V-1500W) - HS từ - HS đổi từ kW.h Y/c HS hoàn thành bài toán sau” -Một nồi cơm điện hoạt đông trong 20 phút ở hiệu điện thế 220V, cường độ dòng điện qua nồi là 0,3A.Tính điện năng tiêu thụ của nồi theo đơn vị (kW.h) - HS đọc thông tin để biết dung cụ đo điện năng tiêu thụ - | 8.2) Công suất tiêu thụ và giá trị định mức của các dụng cụ điện a) Công của dòng điện Công của dòng điện sinh ra trong 1 đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác. - b ) Công suất điện - Công suất điện của đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian - Công thức: Trong đó: P: Công suất ( W) t : Thời gian (s) A: công của dòng điện (J) - Công suất tiêu thụ là lượng điện năng tiêu thụ của dụng cụ trong một đơn vị thời gian. - Số ghi trên dụng cụ cho biết hiệu điện thế định mức và công suất định mức 8.3) Cách tính công và công suất điện 2. Công thức tính công suất điện P =U.I Trong đó: U là hiệu điện thế (V) I là cường độ dòng điện ( A) P là công suất ( w) - Công thức tính công của dòng điện - A =P.t = U.I. t Trong đó: U là hiệu điện thế (V) I là cường độ dòng điện ( A) P là công suất ( w) t : Thời gian (s) A: công của dòng điện (J) 1kW.h = 3600000J - Đo điện năng tiêu thụ: - Dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện. - - 1 số đếm trên công tơ điện tương ứng với 1kW.h |
| - HS hoàn thành câu HĐ8 trang 58 | 8.4) Vận dụng HĐ8: bóng đèn sử dụng lượng điện năng là: A = 1,600.45= 72 kWh số tiền trả trong một tháng T= 72.1800= 129600đ |